Parte 2 — Sistemas Embarcados com STM32G070RB (ARM Cortex-M0+)

Capítulo 1 — O núcleo ARM Cortex-M0+

Este capítulo apresenta o núcleo ARM Cortex-M0+ do STM32G070RB sob a ótica de firmware bare-metal. O foco está nos elementos que aparecem em qualquer projeto sério: registradores do core, mapa de memória, vector table, exceções, NVIC, SysTick, PRIMASK e técnicas de debug de baixo nível.

Ao longo do texto, a abordagem é sempre prática: primeiro o conceito, depois a leitura dos registradores relevantes e, por fim, exemplos que podem ser reproduzidos no STM32CubeIDE. Sempre que houver diferença importante entre Cortex-M0+ e núcleos mais ricos, como M3 e M4, isso será destacado explicitamente.

________________________________________

1) O que exatamente é o Cortex-M0+

O STM32G070RB usa um Arm Cortex-M0+, arquitetura ARMv6-M, rodando até 64 MHz na família STM32G070 (conforme datasheet).

O M0+ executa instruções Thumb (sempre Thumb), com foco em simplicidade, baixo consumo e latência de interrupção muito baixa.

________________________________________

2) Registradores “visíveis” do núcleo

2.1 Registradores gerais R0–R12

•	Registradores de propósito geral para cálculos, temporários e passagem de argumentos.

•	Na convenção de chamada mais comum (AAPCS), R0–R3 carregam os primeiros argumentos e R0 costuma carregar o retorno (útil para ler assembly e entender custo de chamadas).

2.2 SP (Stack Pointer): MSP e PSP

O Cortex-M tem dois stack pointers:

•	MSP (Main Stack Pointer): usado no reset e tipicamente em handlers.

•	PSP (Process Stack Pointer): muito usado quando existe RTOS (thread mode usa PSP, handlers usam MSP).

2.3 LR (R14) e PC (R15)

•	LR guarda retorno de subrotina. Em exceções, LR recebe um valor especial (EXC_RETURN) para retorno de exceção.

•	PC aponta para a próxima instrução.

2.4 xPSR (Program Status Register)

O xPSR inclui:

•	flags (N, Z, C, V)

•	IPSR (Interrupt Program Status Register): número da exceção atual (excelente para debug de “onde estou”).

________________________________________

3) Registradores especiais que você realmente usa em firmware

3.1 CONTROL

Controla (no thread mode):

•	seleção de stack (MSP/PSP)

•	privilegiado vs não-privilegiado

Em bare-metal, normalmente fica no padrão e você quase não mexe; em RTOS isso vira assunto central.

3.2 PRIMASK (chave de “trava global” das IRQs)

PRIMASK permite mascarar interrupções “normais” (mascáraveis).

No mundo real, ele é o mecanismo por trás de __disable_irq() e __enable_irq() (CMSIS). O PM0223 discute o uso de CPSIE/CPSID e intrinsics para isso.

✅ Padrão profissional:

•	salvar PRIMASK atual

•	desabilitar IRQ

•	executar trecho crítico

•	restaurar PRIMASK original (não “forçar enable”)

________________________________________

4) Mapa de memória do ARM (visão “core-first”)

4.1 As grandes regiões (modelo Cortex-M)

O ARM define um mapa “padrão” de regiões (código, SRAM, periféricos e a área do próprio core). O manual ARMv6-M descreve o System Address Map e o bloco do System Control Space (SCS).

4.2 System Control Space (SCS) / PPB

A região onde vivem os periféricos do próprio core (NVIC, SysTick, SCB e afins) fica no espaço de sistema (SCS).

No PM0223 você vê endereços como 0xE000ED08 (VTOR), 0xE000ED0C (AIRCR) etc.

Isso é importante porque: NVIC/SysTick/SCB não são periféricos da ST; eles são parte do “core-side”.

________________________________________

5) Tabela de vetores (Vector Table)

5.1 O que é

A tabela de vetores contém:

•	valor inicial do stack (MSP) no endereço 0x00000000

•	endereço do Reset_Handler

•	endereços dos handlers de exceção (NMI, HardFault…)

•	endereços das IRQs externas

O PM0223 deixa claro que:

•	no reset, a vector table está fixa em 0x00000000

•	o bit menos significativo do endereço do handler deve ser 1 (Thumb).

5.2 VTOR (Vector Table Offset Register)

No M0+ usado pela ST, existe VTOR em 0xE000ED08, para realocar a tabela de vetores.

E o PM0223 recomenda usar barreira após atualizar VTOR (ex.: DMB) para garantir que a nova tabela seja usada em exceções subsequentes.

________________________________________

6) Exceções e prioridades “do core”

6.1 Quem são as exceções

No Cortex-M0+ (visão do PM0223):

•	Reset (prioridade mais alta)

•	NMI

•	HardFault (fault handler principal)

•	SVCall

•	PendSV

•	SysTick

•	IRQs externas (via NVIC)

E um ponto crucial: no M0+ HardFault é o único fault handler (não existe aquela separação rica de MemManage/BusFault/UsageFault como em M3/M4).

6.2 Prioridades “fixas” de Reset/NMI/HardFault

O PM0223 lista prioridades especiais:

•	Reset: prioridade -3 (a mais alta)

•	NMI: -2

•	HardFault: -1

Essas são exceções do sistema; o restante (SysTick, PendSV, SVCall e IRQs externas) é configurável.

________________________________________

7) NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller)

7.1 O que o NVIC controla

•	enable/disable da IRQ

•	pending/clear pending

•	prioridade

•	estado active (quando a IRQ está sendo executada)

•	aninhamento (preempção) conforme prioridade

7.2 Registradores principais do NVIC (core-side)

Os registradores NVIC típicos incluem:

•	ISER/ICER (set/clear enable)

•	ISPR/ICPR (set/clear pending)

•	IPR (prioridade)

O PM0223 detalha os Interrupt Priority Registers NVIC_IPR0..NVIC_IPR7, com um campo de 8 bits por IRQ, 4 IRQs por registrador.

7.3 Quantos bits de prioridade existem de verdade?

Um ponto importante, e frequentemente fonte de erro, e a quantidade real de bits de prioridade implementados.

No STM32 Cortex-M0+ descrito pelo PM0223:

•	o campo tem 8 bits, mas o processador implementa apenas bits [7:6] (os bits [5:0] lêem como zero e ignoram escrita).

✅ Consequência prática:

•	você tem poucos níveis reais de prioridade (2 bits → 4 níveis efetivos)

•	escrever “255” vira “192” (porque só os bits altos contam).

Isso impacta diretamente como você organiza prioridades no firmware.

________________________________________

8) SysTick (timer do core)

SysTick é um periférico do core para gerar ticks periódicos (muito usado por HAL/RTOS).

No modelo ARMv6-M, SysTick entra no mesmo sistema de exceções; e o ARM manual discute o uso de barreiras para garantir correção ao habilitar/desabilitar exceções e mudanças em registradores do SCS.

Pontos que você precisa dominar:

•	SysTick gera uma exceção (SysTick_Handler)

•	prioridade de SysTick é configurável (system handler priority register)

•	SysTick é frequentemente a base de “tempo do sistema”

________________________________________

9) SCB (System Control Block) — o painel de controle do core

No PM0223, alguns registradores do bloco do sistema aparecem explicitamente com endereço:

•	VTOR: 0xE000ED08

•	AIRCR (Application Interrupt and Reset Control Register): 0xE000ED0C

•	SCR (System Control Register): 0xE000ED10

•	CCR (Configuration and Control Register): 0xE000ED14

•	SHPR2 / SHPR3 (prioridade de system handlers): 0xE000ED1C e 0xE000ED20

E o ARMv6-M manual descreve as regras de correção envolvendo SCS e barreiras (DSB/ISB) quando você precisa garantir que mudanças em registradores do sistema foram efetivadas.

________________________________________

10) Barramentos internos: Flash/RAM/periféricos (visão útil para firmware)

Sem entrar nos blocos ST (GPIO/timers), a visão que importa do core é:

•	o core busca instruções e acessa dados através do sistema de barramento do MCU

•	Flash e SRAM estão conectadas de forma que:

o	.text (código) geralmente está em Flash

o	.data/.bss/stack ficam em SRAM

•	periféricos do core (NVIC/SysTick/SCB) ficam no espaço SCS

O ARMv6-M descreve o modelo de memória e a necessidade de barreiras para “correção do sistema” em eventos de configuração (por exemplo, desabilitar SysTick/NVIC de forma determinística e garantir que o estado não muda após a sequência correta com barreiras).

________________________________________

11) Endianness e “pegadinhas” de baixo nível

No Cortex-M, o padrão é little-endian para dados (e fetch de instrução é fixo). O PM0223 discute endianness e exemplos.

Isso afeta:

•	empacotamento de dados em protocolos

•	uso de union para bytes/palavras

•	interoperabilidade com “network order”

________________________________________

12) Checklist “núcleo dominado”

Quando o leitor terminar este capítulo, ele deve conseguir:

•	listar e explicar R0–R12, SP (MSP/PSP), LR, PC, xPSR/IPSR

•	entender PRIMASK e implementar lock/unlock correto

•	explicar a vector table e por que VTOR existe (e como usar barreira)

•	entender NVIC: enable/pending/priority e os bits reais de prioridade (bits [7:6])

•	entender SysTick como exceção do core

•	entender por que no M0+ HardFault é o “fault” principal

•	reconhecer o espaço SCS (0xE000EDxx) e os registradores principais

________________________________________

Recomendo compilar em Debug com -Og (ou -O0) para facilitar o passo-a-passo e evitar que variáveis “sumam” por otimização.

________________________________________

Preparação do projeto

Passo A — criar projeto

1.	File → New → STM32 Project

2.	Selecione STM32G070RB (ou a Nucleo correspondente, se for o seu caso)

3.	Escolha STM32CubeIDE + HAL (padrão)

4.	Gere o projeto

A gente não vai usar periféricos ST (GPIO/UART/TIM). Mas pode manter o projeto HAL gerado (SystemClock + startup). Só evite HAL_Delay() depois que reconfigurarmos SysTick manualmente.

Passo B — adicionar um arquivo para os exemplos

Crie CoreArmExamples.c e CoreArmExamples.h em Core/Src e Core/Inc.

________________________________________

Arquivos do capítulo (cole exatamente assim)

CoreArmExamples.h

#ifndef CORE_ARM_EXAMPLES_H

#define CORE_ARM_EXAMPLES_H

#include <stdint.h>

/* Execute os exemplos em sequência chamando core_examples_run(); */

void core_examples_run(void);

/* Variáveis globais “observáveis” no debugger (Watch/Live Expressions) */

extern volatile uint32_t g_ex1_snapshot_ready;

extern volatile uint32_t g_systick_ms;

extern volatile uint32_t g_irq_test_counter;

extern volatile uint32_t g_usart1_irq_count;

extern volatile uint32_t g_systick_irq_count;

/* Buffer para registrar ordem de execução (ex.: preempção) */

extern volatile uint8_t  g_trace[32];

extern volatile uint32_t g_trace_len;

#endif /* CORE_ARM_EXAMPLES_H */

________________________________________

CoreArmExamples.c

#include "CoreArmExamples.h"

#include "stm32g0xx.h"     /* CMSIS + definição de IRQn */

#include "core_cm0plus.h"  /* intrinsics Cortex-M0+ */

/* ============================================================

* CONFIG: habilite/desabilite exemplos

* ============================================================ */

#define RUN_EX1_READ_CORE_REGS          1

#define RUN_EX2_CRITICAL_SECTION        1

#define RUN_EX3_VTOR_RELOCATE_TO_RAM    1

#define RUN_EX4_SYSTICK_BARE            1

#define RUN_EX5_NVIC_PRIORITY_PENDING   1

/* ============================================================

* GLOBAIS para observar no debugger

* ============================================================ */

volatile uint32_t g_ex1_snapshot_ready = 0;

volatile uint32_t g_systick_ms = 0;

volatile uint32_t g_irq_test_counter = 0;

volatile uint32_t g_usart1_irq_count = 0;

volatile uint32_t g_systick_irq_count = 0;

volatile uint8_t  g_trace[32];

volatile uint32_t g_trace_len = 0;

/* ============================================================

* Helpers de trace (para ver ordem de execução)

* ============================================================ */

static void trace_push(uint8_t code)

{

if (g_trace_len < sizeof(g_trace))

g_trace[g_trace_len++] = code;

}

/* ============================================================

* EX1) Ler registradores do core (IPSR/xPSR/PRIMASK/CONTROL/MSP/PSP)

* ============================================================ */

typedef struct

{

uint32_t ipsr;

uint32_t xpsr;

uint32_t primask;

uint32_t control;

uint32_t msp;

uint32_t psp;

} core_snapshot_t;

static volatile core_snapshot_t g_snap;

static void ex1_read_core_regs(void)

{

/* Capture “onde o core está” neste instante.

* Coloque breakpoint aqui e observe g_snap no debugger.

*/

g_snap.ipsr    = __get_IPSR();     /* 0 = Thread mode, >0 = exceção atual */

g_snap.xpsr    = __get_xPSR();     /* flags + IPSR embutido */

g_snap.primask = __get_PRIMASK();  /* 0 = IRQs on, 1 = IRQs masked */

g_snap.control = __get_CONTROL();  /* MSP/PSP + privilégio (thread mode) */

g_snap.msp     = __get_MSP();

g_snap.psp     = __get_PSP();

g_ex1_snapshot_ready = 1; /* só para o leitor saber que foi atualizado */

}

/* ============================================================

* EX2) Seção crítica com PRIMASK (provar “perda” sem lock)

*

* Estratégia:

* - Usaremos uma IRQ externa (USART1_IRQn) SEM configurar USART.

* - Vamos disparar a IRQ por software usando NVIC_SetPendingIRQ.

* - A ISR incrementa g_irq_test_counter.

* - No main, fazemos um RMW (read-modify-write) e forçamos a IRQ no meio.

*   Sem lock: pode perder incremento (condição de corrida).

*   Com lock: fica consistente.

* ============================================================ */

static inline uint32_t irq_lock(void)

{

uint32_t key = __get_PRIMASK();

__disable_irq();

__DMB(); /* boa prática: impede reordenação ao redor da região crítica */

return key;

}

static inline void irq_unlock(uint32_t key)

{

__DMB();

__set_PRIMASK(key);

}

void USART1_IRQHandler(void)

{

/* Não tocamos em registradores do USART (periférico ST).

* Estamos usando apenas o fato do NVIC chamar o handler quando pendente.

*/

g_usart1_irq_count++;

g_irq_test_counter++;        /* “recurso compartilhado” */

trace_push(0xU1);            /* marca que IRQ rodou (0xU1 é só um código) */

}

static void ex2_critical_section_demo(void)

{

/* Habilita a IRQ no NVIC (apenas NVIC, sem periférico). */

NVIC_ClearPendingIRQ(USART1_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);

g_irq_test_counter = 0;

g_usart1_irq_count = 0;

/* ------------- Caso A: SEM lock (pode perder incremento) ------------- */

for (int i = 0; i < 1000; i++)

{

uint32_t tmp = g_irq_test_counter;     /* leitura */

NVIC_SetPendingIRQ(USART1_IRQn);       /* força ISR acontecer aqui */

tmp++;                                  /* modifica */

g_irq_test_counter = tmp;              /* escrita (pode sobrescrever incremento da ISR) */

}

/* Coloque breakpoint aqui e anote:

* - g_usart1_irq_count (quantas ISRs rodaram)

* - g_irq_test_counter (resultado final)

*

* Esperado:

* - g_usart1_irq_count ~ 1000

* - g_irq_test_counter pode ser < 2000 (perdas por corrida)

*/

/* ------------- Caso B: COM lock (não deve perder) ------------- */

g_irq_test_counter = 0;

g_usart1_irq_count = 0;

for (int i = 0; i < 1000; i++)

{

uint32_t key = irq_lock();

uint32_t tmp = g_irq_test_counter;

NVIC_SetPendingIRQ(USART1_IRQn); /* enquanto IRQs estão desabilitadas, ela vira pending */

tmp++;

g_irq_test_counter = tmp;

irq_unlock(key);

/* Ao reabilitar, a IRQ pending pode rodar logo em seguida */

}

/* Breakpoint aqui:

* Esperado:

* - g_usart1_irq_count ~ 1000

* - g_irq_test_counter deve ficar muito próximo de 2000 (1000 main + 1000 ISR)

*/

}

/* ============================================================

* EX3) Realocar Vector Table (VTOR) para RAM

*

* Por que isso é útil?

* - Bootloader/app

* - Hook de handlers em runtime

* - Testes e instrumentação

*

* Procedimento:

* 1) Copiar a tabela de vetores da Flash para um array na RAM

* 2) Alterar uma entrada (ex.: USART1_IRQHandler) para um handler alternativo

* 3) Apontar VTOR para a tabela na RAM

* 4) Disparar IRQ e ver que o handler novo executa

*

* IMPORTANTE:

* - O tamanho da vector table depende do MCU.

* - Aqui usamos um tamanho “seguro” e explicamos como ajustar.

* ============================================================ */

/* Ajuste se necessário: 16 system exceptions + N IRQs externas.

* Para começar, 16 + 32 = 48 costuma cobrir muitos MCUs pequenos.

* Se seu projeto tiver mais IRQs, aumente.

*/

#define VECTOR_COUNT  (48u)

static uint32_t g_vector_ram[VECTOR_COUNT] __attribute__((aligned(256)));

static void alt_usart1_handler(void)

{

/* Handler alternativo: registra em trace */

g_usart1_irq_count++;

trace_push(0xA1); /* marcou que ALT handler rodou */

}

static void ex3_vtor_relocate_to_ram(void)

{

/* 1) Copiar vetor atual (Flash) para RAM */

uint32_t *vtor_src = (uint32_t *)SCB->VTOR; /* endereço atual */

for (uint32_t i = 0; i < VECTOR_COUNT; i++)

g_vector_ram[i] = vtor_src[i];

/* 2) Substituir a entrada do USART1_IRQn */

/* O índice na tabela = 16 + IRQn (porque primeiros 16 são system exceptions) */

uint32_t idx = 16u + (uint32_t)USART1_IRQn;

if (idx < VECTOR_COUNT)

{

/* Endereço do handler precisa ter bit0 = 1 (Thumb). */

g_vector_ram[idx] = ((uint32_t)alt_usart1_handler) | 1u;

}

/* 3) Apontar VTOR para tabela na RAM */

__DMB();

SCB->VTOR = (uint32_t)g_vector_ram;

__DMB();

__ISB();

/* 4) Testar: disparar pendência da IRQ */

NVIC_ClearPendingIRQ(USART1_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);

NVIC_SetPendingIRQ(USART1_IRQn);

/* Breakpoint aqui:

* - Veja g_trace: deve conter 0xA1 (ALT) e não 0xU1 (original)

* - Se não, aumente VECTOR_COUNT ou verifique o idx.

*/

}

/* ============================================================

* EX4) SysTick “na unha” (sem HAL timebase)

*

* Atenção:

* - HAL usa SysTick para HAL_Delay e timebase.

* - Se você reconfigurar SysTick, evite HAL_Delay.

*

* Aqui vamos configurar SysTick para 1ms usando SystemCoreClock.

* ============================================================ */

void SysTick_Handler(void)

{

g_systick_irq_count++;

g_systick_ms++;

trace_push(0xS1);

}

static void systick_config_1ms(void)

{

/* SysTick roda no clock do core (normalmente).

* LOAD = (SystemCoreClock / 1000) - 1 para 1ms.

*/

uint32_t ticks = (SystemCoreClock / 1000u) - 1u;

SysTick->LOAD = ticks;

SysTick->VAL  = 0u;

/* CTRL:

* ENABLE = 1

* TICKINT = 1 (gera exceção)

* CLKSOURCE = 1 (core clock)

*/

SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |

SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |

SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;

}

static void delay_ms_bare(uint32_t ms)

{

uint32_t start = g_systick_ms;

while ((g_systick_ms - start) < ms)

{

/* busy wait: didático */

}

}

static void ex4_systick_bare_demo(void)

{

g_systick_ms = 0;

g_systick_irq_count = 0;

systick_config_1ms();

/* Breakpoint: veja g_systick_ms incrementando */

delay_ms_bare(10);

/* Depois do delay:

* g_systick_ms ~ 10

* g_systick_irq_count ~ 10

*/

}

/* ============================================================

* EX5) NVIC: pending/enable + prioridades (bits reais no M0+)

*

* Vamos demonstrar:

* - habilitar IRQ externa

* - set pending por software

* - setar prioridades e observar preempção

*

* No Cortex-M0+ (STM32G0), apenas os bits mais altos de prioridade

* são implementados (tipicamente 2 bits efetivos).

* ============================================================ */

static void ex5_nvic_priority_pending_demo(void)

{

/* Limpa trace */

g_trace_len = 0;

/* Configura prioridades:

* Em ARM, número menor = maior prioridade.

* No M0+ efetivamente temos poucos níveis.

*

* Vamos tentar:

* - USART1 IRQ como “mais alta”

* - SysTick como “mais baixa”

*/

NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0);      /* mais alta */

NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn,  3);    /* mais baixa (dentro do possível) */

/* Habilita */

NVIC_ClearPendingIRQ(USART1_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);

/* Garante SysTick ativo (se o EX4 rodou antes, já está) */

/* Se quiser garantir: systick_config_1ms(); */

/* Dispara USART1 enquanto SysTick pode ocorrer */

NVIC_SetPendingIRQ(USART1_IRQn);

/* Breakpoint aqui:

* - Veja g_trace: ordem dos códigos

*   0xS1 = SysTick

*   0xU1 = USART1 original

*   0xA1 = USART1 alternativo (se EX3 fez swap)

*

* Se USART1 tiver prioridade mais alta, ele pode “entrar antes”

* ou preemptar dependendo do momento.

*

* Observe também:

* - NVIC_GetPriority(USART1_IRQn) e SysTick_IRQn

* - Em M0+, apenas bits altos contam (valores podem parecer “quantizados”)

*/

}

/* ============================================================

* Runner: chama exemplos em ordem

* ============================================================ */

void core_examples_run(void)

{

#if RUN_EX1_READ_CORE_REGS

ex1_read_core_regs();

#endif

#if RUN_EX2_CRITICAL_SECTION

ex2_critical_section_demo();

#endif

#if RUN_EX3_VTOR_RELOCATE_TO_RAM

ex3_vtor_relocate_to_ram();

#endif

#if RUN_EX4_SYSTICK_BARE

ex4_systick_bare_demo();

#endif

#if RUN_EX5_NVIC_PRIORITY_PENDING

ex5_nvic_priority_pending_demo();

#endif

/* Fim: coloque breakpoint aqui para inspecionar tudo */

__NOP();

}

________________________________________

Chamada no main.c

No Core/Src/main.c, inclua e chame no começo do main() (depois do clock estar configurado):

#include "CoreArmExamples.h"

/* ... */

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

/* NÃO use HAL_Delay depois do EX4 (SysTick manual), a menos que você

entenda que reconfigurou o tick do HAL. */

core_examples_run();

while (1)

{

}

}

________________________________________

Como o leitor valida cada item (passo a passo no debugger)

Item 1 — Ler registradores do core

1.	Coloque breakpoint em ex1_read_core_regs()

2.	Abra Expressions / Live Expressions

3.	Adicione:

o	g_snap.ipsr → deve ser 0 no thread mode

o	g_snap.primask → 0 normalmente

o	g_snap.msp e g_snap.psp (PSP geralmente 0 se não usado)

4.	Dê step e veja os valores mudarem

O que aprender aqui

•	IPSR mostra se você está em thread/handler

•	PRIMASK mostra se IRQs estão mascaradas

•	MSP/PSP mostram qual stack está em uso

________________________________________

Item 2 — Região crítica (prova prática)

1.	Coloque breakpoint entre os dois laços do EX2 (tem comentários “Caso A” e “Caso B”)

2.	Inspecione:

o	g_usart1_irq_count (quantas vezes a “ISR” rodou)

o	g_irq_test_counter (valor final)

O que você deve ver

•	Sem lock: g_irq_test_counter tende a ficar menor que 1000 (main) + 1000 (ISR)

•	Com lock: g_irq_test_counter tende a ficar bem próximo de 2000

________________________________________

Item 3 — VTOR (vector table em RAM)

1.	Coloque breakpoint no fim de ex3_vtor_relocate_to_ram()

2.	Veja:

o	SCB->VTOR apontando para g_vector_ram

o	g_trace[] contendo 0xA1 (handler alternativo)

Se não funcionar

•	aumente VECTOR_COUNT (o MCU pode ter mais IRQs que 32)

•	verifique o índice: 16 + USART1_IRQn

________________________________________

Item 4 — SysTick “na unha”

1.	Coloque breakpoint dentro de SysTick_Handler()

2.	Veja g_systick_ms incrementando

3.	Após delay_ms_bare(10):

o	g_systick_ms ~ 10

Observação importante

•	Evite HAL_Delay() depois disso, porque você “assumiu” o SysTick.

________________________________________

Item 5 — NVIC priorities/pending

1.	Coloque breakpoint no fim de ex5_nvic_priority_pending_demo()

2.	Inspecione:

o	NVIC_GetPriority(USART1_IRQn)

o	NVIC_GetPriority(SysTick_IRQn)

3.	Observe g_trace para ver a ordem de execução

O que aprender aqui

•	Você consegue disparar IRQ por software via pending

•	Prioridade no M0+ é “quantizada” (poucos níveis reais)

________________________________________

A seguir está o guia de disassembly por item (EX1–EX5): o que procurar no assembly, por que aparece, e como isso prova que o core está fazendo o que a gente explicou. A ideia é o leitor abrir a janela Disassembly no STM32CubeIDE e conseguir “enxergar” o funcionamento do ARM.

Recomendo: Debug com -Og (ou -O0) para facilitar o mapeamento com o C. Em -O2/-Os muita coisa vira inline e some do jeito “óbvio”.

________________________________________

Como abrir o Disassembly no STM32CubeIDE

1.	Inicie Debug (Run → Debug)

2.	Abra Window → Show View → Disassembly

3.	Coloque um breakpoint na linha desejada

4.	Use Step Into (F5) e Step Over (F6) para acompanhar

5.	Na mesma tela, observe:

o	registradores (R0–R12, SP, LR, PC, xPSR)

o	instruções LDR/STR, CMP, Bxx, PUSH/POP, BL

________________________________________

EX1 — Ler registradores do core (__get_IPSR, __get_xPSR, __get_PRIMASK, etc.)

O que observar no disassembly

As funções CMSIS de leitura de registradores normalmente viram instruções do tipo MRS (“Move from Special Register”):

•	MRS rX, ipsr

•	MRS rX, psr (ou xpsr dependendo da forma)

•	MRS rX, primask

•	MRS rX, control

•	MRS rX, msp

•	MRS rX, psp

Como isso aparece no fluxo

Você verá uma sequência:

1.	MRS para ler o registrador especial para um registrador geral (ex.: r0)

2.	STR para gravar o valor em memória (no g_snap)

✅ Prova prática:

•	se o compilador gerou MRS primask, você tem certeza que o valor foi lido do core naquele momento (não é “variável de C”).

O que o leitor aprende aqui

•	registradores especiais do core são lidos via instruções especiais (não via memória comum)

•	o debugger mostra exatamente os valores do core porque eles realmente existem na CPU

________________________________________

EX2 — Seção crítica com PRIMASK (race sem lock vs com lock)

Parte A: Sem lock (o problema)

No C (sem lock) existe um padrão perigoso:

•	lê g_irq_test_counter (load)

•	gera pending IRQ

•	incrementa local

•	escreve de volta (store)

O que procurar

Você vai ver:

•	LDR do contador global

•	incrementos em registradores (ADDS)

•	STR gravando de volta

E, principalmente, você verá que nada impede que a ISR rode entre o LDR e o STR. No disassembly, isso não aparece como “trava”, porque realmente não existe.

✅ Prova prática no debug:

•	Se você colocar breakpoint nessa região e disparar pending, verá que a ISR pode acontecer “no meio” do read-modify-write.

________________________________________

Parte B: Com lock (o conserto)

No irq_lock() e irq_unlock() você deve ver instruções de máscara global:

O que procurar (Cortex-M0+)

•	CPSID i → desabilita IRQs (global mask)

•	CPSIE i → habilita IRQs (se fosse “forçar enable”)

•	ou (mais profissional) sequência com PRIMASK:

o	MRS rX, primask (captura chave)

o	CPSID i (desabilita)

o	MSR primask, rX (restaura)

No nosso código, usamos __get_PRIMASK() e __set_PRIMASK(key):

•	espere ver MRS ... primask e MSR primask, ...

•	e também CPSID i (porque __disable_irq() normalmente vira isso)

Barreiras

Você pode ver algo como:

•	DMB (data memory barrier)

✅ Prova prática:

•	com PRIMASK=1, a ISR não entra “no meio” do read-modify-write

•	a IRQ fica pending e roda depois que você destravar

O que o leitor aprende aqui

•	“race condition” em firmware é literalmente “interromper no meio”

•	PRIMASK resolve a corrida quando o recurso compartilhado é acessado por ISR

•	o disassembly mostra exatamente a instrução que trava e destrava (cpsid, msr primask)

________________________________________

EX3 — VTOR e troca de handler (vector table em RAM)

O que observar no disassembly

1) Cópia do vetor (loop de memória)

Você verá um loop com:

•	LDR de vtor_src[i]

•	STR em g_vector_ram[i]

•	ADDS para incrementar ponteiros/índices

•	CMP / BNE para repetir

Isso prova que:

•	o vetor realmente foi copiado para RAM

2) Escrever o novo handler no índice

Você deve ver:

•	cálculo do índice idx = 16 + USART1_IRQn

•	STR guardando o endereço alt_usart1_handler|1

Detalhe importantíssimo (Thumb):

•	o endereço do handler tem bit0=1

•	no disassembly, você pode ver um ORR com #1 antes de armazenar

3) Atualizar VTOR

Procure escrita em:

•	SCB->VTOR

No disassembly isso vira:

•	LDR do endereço base do SCB

•	STR em offset do VTOR

E ao redor:

•	DMB e ISB (barreiras)

✅ Prova prática:

•	após VTOR apontar para RAM, o NVIC busca handlers da nova tabela

•	ao setar pending de USART1, o handler alternativo executa (trace = 0xA1)

O que o leitor aprende aqui

•	vector table é só um array de endereços

•	VTOR muda “de onde” o core pega o endereço da ISR

•	por isso bootloader/app e técnicas de hook funcionam

________________________________________

EX4 — SysTick “na unha” (timer do core)

O que observar no disassembly

1) Escritas em registradores SysTick

Os registradores do SysTick ficam no System Control Space (core-side).

Você verá sequências de:

•	LDR de endereço base do SysTick

•	STR para LOAD, VAL, CTRL

Procure no C:

SysTick->LOAD = ...

SysTick->VAL  = ...

SysTick->CTRL = ...

No assembly, isso vira store em endereços fixos.

2) Entrada/saída do SysTick_Handler

Quando a ISR dispara, observe:

•	prólogo: PUSH {…} (salva registradores usados)

•	corpo: incrementa g_systick_ms

•	epílogo: POP {…} e retorno de exceção

No Cortex-M, o retorno da exceção envolve o hardware desempilhar o frame automaticamente.

✅ Prova prática:

•	o handler realmente é chamado porque você vê o PC entrar nele

•	o contador sobe de forma periódica

O que o leitor aprende aqui

•	SysTick é um periférico do core

•	sua configuração é apenas escrita em registradores mapeados

•	ISR tem custo (push/pop + stacking automático)

________________________________________

EX5 — NVIC: pending/enable + prioridade “quantizada” no M0+

O que observar no disassembly

1) NVIC_EnableIRQ / NVIC_SetPendingIRQ

Essas calls (CMSIS) viram escrita em registradores NVIC:

•	ISER (enable set)

•	ISPR (pending set)

No disassembly, você verá stores em endereços do NVIC no SCS.

Se o compilador inline, você verá algo como:

•	LDR base NVIC

•	STR com bit correspondente ao IRQn

2) NVIC_SetPriority

No M0+, a prioridade é escrita em registradores IPR[].

Você verá:

•	cálculo do índice do IPR (4 IRQs por registrador)

•	shift para posicionar o campo

•	store do valor

E a parte mais importante:

•	quando você lê de volta (NVIC_GetPriority) pode parecer que valores foram “arredondados”

•	porque só alguns bits mais altos contam (no STM32 M0+ típico, efetivo é 2 bits)

✅ Prova prática:

•	no Watch, você seta 0 e 3 e vê que internamente eles viram poucos níveis

•	no disassembly, você vê a escrita no NVIC->IPR

3) Preempção (ordem no trace)

A preempção perfeita depende de timing, então o que você procura é:

•	o trace mostrando que um handler pode ocorrer “entre” instruções do outro

•	e que a prioridade influencia qual entra primeiro

O que o leitor aprende aqui

•	NVIC é um bloco “core-side”, controlado por memória mapeada

•	pending pode ser setado por software (ótimo para teste)

•	prioridade no M0+ é limitada → planeje com poucos níveis

________________________________________

Dicas de depuração

1) “Por que meu código sumiu no disassembly?”

•	otimização remove variáveis e inlines funções.

•	use -Og para debug e volatile para valores que precisam existir.

2) Como provar que volatile está funcionando?

•	coloque um loop que lê um volatile e compare com um não-volatile em -O2.

•	no disassembly, o volatile continua gerando LDR repetido; o não-volatile pode ser mantido em registrador.

3) Onde ver stack usage em ISR?

•	no disassembly, observe quantos registradores são PUSH/POP.

•	lembre que existe stacking automático também (r0-r3,r12,lr,pc,xpsr).

________________________________________

Checklist final do leitor (após EX1–EX5)

•	Sei identificar MRS/MSR, CPSID, DMB/DSB/ISB no disassembly.

•	Sei provar uma race condition e corrigir com PRIMASK.

•	Sei o que é VTOR e como trocar vector table para RAM.

•	Sei configurar SysTick sem HAL e entender o custo do handler.

•	Entendo NVIC enable/pending/priority e as limitações de prioridade no M0+.

________________________________________

SysTick — Visão geral

O SysTick é um timer down-counter de 24 bits (conta de LOAD até 0), que pode:

•	gerar uma exceção SysTick (interrupção) quando chega em 0

•	servir como base de tempo (ticks de 1ms, por exemplo)

•	permitir delays, timeouts e “heartbeat” do sistema

Registradores (offsets):

•	CTRL (0x000) — controle e status

•	LOAD (0x004) — valor de recarga (RELOAD)

•	VAL (0x008) — valor atual do contador

•	CALIB (0x00C) — calibração / referência (somente leitura)

________________________________________

1) CTRL — SysTick Control and Status Register (R/W)

Bits principais (CMSIS)

Os nomes de bits normalmente aparecem no CMSIS como:

•	SysTick_CTRL_ENABLE_Msk

•	SysTick_CTRL_TICKINT_Msk

•	SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk

•	SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk

Bit 0 — ENABLE

•	0: SysTick parado (counter desabilitado)

•	1: SysTick contando (counter habilitado)

✅ Efeito prático:

•	se ENABLE=0, VAL não vai decrementar (timer fica parado)

________________________________________

Bit 1 — TICKINT

•	0: SysTick não gera exceção/IRQ ao chegar em 0

•	1: SysTick gera a exceção SysTick_Handler ao chegar em 0

✅ Efeito prático:

•	você pode usar SysTick só como “contador” (polling) ou como “tick por interrupção”.

________________________________________

Bit 2 — CLKSOURCE

Seleciona a fonte de clock do SysTick. No Cortex-M, existem duas opções conceituais:

•	0: clock externo de referência (quando disponível, muitas vezes AHB/8 ou similar, depende do chip/implementação)

•	1: clock do processador (core clock / AHB)

⚠️ Observação prática (STM32):

•	Em muitos STM32, CLKSOURCE=1 significa usar HCLK (AHB clock).

•	CLKSOURCE=0 costuma significar alguma referência dividida (muitas vezes HCLK/8 em famílias antigas), mas isso pode variar por implementação.

✅ Regra para o leitor:

•	Para tick de 1ms “padrão”, use CLKSOURCE=1 e calcule LOAD com SystemCoreClock.

________________________________________

Bit 16 — COUNTFLAG (Read-only)

•	Este bit é setado em 1 quando o contador chega a 0 (evento de “wrap”).

•	Ele é limpo automaticamente quando você lê CTRL (ou seja: leitura “consome” o flag).

✅ Efeito prático:

•	em modo polling, você pode detectar o tick lendo COUNTFLAG

•	se você não ler CTRL, pode “perder” a noção de quantos wraps ocorreram (é só 1 bit)

Exemplo de polling:

if (SysTick->CTRL & SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk)

{

// aconteceu um wrap (chegou em 0 pelo menos uma vez)

}

⚠️ Armadilha:

•	COUNTFLAG não conta quantos ticks passaram; ele só indica que ocorreu pelo menos um wrap desde a última leitura de CTRL.

________________________________________

2) LOAD — SysTick Reload Value Register (R/W)

Campo RELOAD (bits [23:0])

•	SysTick é um contador de 24 bits, então o reload máximo é:

o	0x00FFFFFF (16.777.215)

Quando o contador chega em 0:

•	ele recarrega automaticamente com o valor de LOAD

•	e continua contando

✅ Fórmula do período (conceitual):

•	periodo = (LOAD + 1) / f_clk

Para 1ms (modo comum)

Se CLKSOURCE=1 e f_clk = SystemCoreClock:

LOAD = (SystemCoreClock / 1000) - 1

⚠️ Armadilhas importantes:

1.	LOAD não pode passar de 24 bits

2.	se SystemCoreClock não estiver correto (clock mal configurado), o tick sai errado

3.	LOAD=0 significa período de 1 ciclo (porque é LOAD+1) — raramente desejado

________________________________________

3) VAL — SysTick Current Value Register (R/W)

Campo CURRENT (bits [23:0])

•	Lendo VAL, você obtém o valor atual do contador (down-counter).

•	Escrevendo em VAL (qualquer valor), você zera o contador e o COUNTFLAG.

✅ Uso prático:

•	Ao configurar SysTick, é comum fazer:

o	SysTick->VAL = 0;

para limpar o contador e evitar um “primeiro período” estranho.

⚠️ Importante:

•	VAL é o contador atual, não o reload.

•	Se você mudar LOAD no meio do caminho, o efeito completo só aparece após o próximo wrap.

________________________________________

4) CALIB — SysTick Calibration Register (R/O)

O CALIB dá informações de calibração do SysTick. Em muitos chips, ele pode indicar:

•	um valor de referência para 10ms (TENMS)

•	se existe referência externa (NOREF)

•	se é “skewed” (SKEW) — implementações onde o valor de calibração não é exato.

Campo típico: TENMS (bits [23:0])

•	valor “calibrado” que representaria 10ms para uma fonte de referência específica

Bit SKEW

•	indica que TENMS não é um valor exato

Bit NOREF

•	indica ausência de clock de referência externa

✅ Como usar em firmware

Na prática, em STM32, a maioria dos projetos ignora CALIB e configura SysTick usando:

•	SystemCoreClock

•	LOAD = (SystemCoreClock/1000)-1 para 1ms

Mas é bom saber que CALIB existe para aplicações que querem uma referência “calibrada”.

________________________________________

Sequência recomendada de configuração (passo a passo)

Para evitar glitches:

1.	Desabilitar SysTick

SysTick->CTRL = 0;

2.	Configurar LOAD (24 bits)

SysTick->LOAD = (SystemCoreClock / 1000u) - 1u;

3.	Limpar contador atual e flags

SysTick->VAL = 0;

4.	Configurar CTRL

•	CLKSOURCE (1 = core clock)

•	TICKINT (1 = habilita SysTick_Handler)

•	ENABLE (1 = começa a contar)

SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |

SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |

SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;

________________________________________

Verificação no debugger (o que o leitor deve olhar)

•	SysTick->LOAD deve conter o valor calculado

•	SysTick->VAL deve diminuir com o tempo (se ENABLE=1)

•	SysTick->CTRL deve ter:

o	ENABLE=1

o	TICKINT=1 (se você quer interrupção)

o	CLKSOURCE=1 (normal)

•	COUNTFLAG pisca quando ocorre wrap (se você ler CTRL repetidamente)

________________________________________

Exemplos práticos curtos

A) SysTick por interrupção (tick de 1ms)

volatile uint32_t g_ms = 0;

void SysTick_Handler(void)

{

g_ms++;

}

B) SysTick por polling (sem interrupção)

Configura TICKINT=0, e no loop:

if (SysTick->CTRL & SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk)

{

// ocorreu um tick

}

________________________________________

Erros clássicos (e como evitar)

1.	Configurar SysTick e depois usar HAL_Delay

•	HAL depende do SysTick configurado do jeito que ele espera.

•	Se você reconfigurar, HAL_Delay() pode quebrar.

2.	LOAD fora de 24 bits

•	se passar de 0x00FFFFFF, SysTick não funciona corretamente.

3.	SystemCoreClock errado

•	tick fica errado (ms não é ms).

4.	Esquecer SysTick->VAL = 0

•	pode dar “primeiro período” encurtado/estranho.

5.	Achar que COUNTFLAG conta ticks

•	ele só indica “ocorreu wrap desde a última leitura”.

________________________________________

O aprofundamento natural deste assunto inclui:

1.	Tabela completa bit a bit (CTRL/LOAD/VAL/CALIB) com máscaras e posições.

2.	Um exemplo replicável no STM32CubeIDE que:

o	configura SysTick sem HAL

o	mede o tick no debugger

o	mostra COUNTFLAG em polling

o	mostra prioridade do SysTick no NVIC/SCB (core-side)

________________________________________

Parte A — SysTick: tabela bit a bit (formal)

Referência de nomes: CMSIS (core_cm0plus.h). SysTick no Cortex-M0+ é um contador de 24 bits.

1) SysTick->CTRL (Offset 0x000) — Control and Status (R/W)

Bit	Nome (CMSIS)	Acesso	Função

0	ENABLE	R/W	Habilita o contador. 1 = conta; 0 = parado.

1	TICKINT	R/W	Interrupção SysTick. 1 = gera exceção ao wrap; 0 = sem IRQ (polling).

2	CLKSOURCE	R/W	Seleciona fonte de clock. 1 = clock do core (HCLK); 0 = referência externa/alternativa (depende do chip).

15:3	—	R	Reservado (leitura como 0).

16	COUNTFLAG	R	Flag “wrap ocorreu”. Fica 1 quando contou até 0. Limpa ao ler CTRL.

31:17	—	R	Reservado.

Observações profissionais

•	COUNTFLAG não é contador: é um “evento aconteceu desde a última leitura”.

•	O comportamento do CLKSOURCE=0 pode variar; em STM32 costuma ser uma fonte derivada (ex.: HCLK/8 em algumas famílias), mas para o livro use como regra: use CLKSOURCE=1 para tick de tempo.

________________________________________

2) SysTick->LOAD (Offset 0x004) — Reload Value (R/W)

Bits	Nome	Acesso	Função

23:0	RELOAD	R/W	Valor recarregado quando o contador chega a 0. Máximo: 0x00FFFFFF.

31:24	—	R	Reservado.

Observações profissionais

•	Período (em ciclos) = RELOAD + 1

•	Se RELOAD for maior que 24 bits, o resultado é incorreto (não confiável).

•	Para 1ms: RELOAD = (SystemCoreClock/1000) - 1

________________________________________

3) SysTick->VAL (Offset 0x008) — Current Value (R/W)

Bits	Nome	Acesso	Função

23:0	CURRENT	R/W	Valor atual do contador (down-counter).

31:24	—	R	Reservado.

Observações profissionais

•	Escrever qualquer valor em VAL zera o contador e normalmente limpa COUNTFLAG.

(Por isso usamos SysTick->VAL = 0; na configuração.)

•	VAL é útil para medir “quanto falta” até o próximo tick (debug).

________________________________________

4) SysTick->CALIB (Offset 0x00C) — Calibration (R/O)

Bit(s)	Nome	Acesso	Função

23:0	TENMS	R	Valor calibrado para 10ms (quando aplicável).

24	SKEW	R	1 = TENMS não é exato (calibração imperfeita).

25	NOREF	R	1 = não há referência externa.

31:26	—	R	Reservado.

Observações profissionais

•	Em STM32, é comum ignorar CALIB e usar SystemCoreClock.

•	CALIB é útil em sistemas que querem referência padrão de tempo (quando disponível e confiável).

________________________________________

Sequência “padrão ouro” de configuração

/* 1) Para o SysTick antes de mexer */

SysTick->CTRL = 0;

/* 2) Define o reload (24 bits) para 1ms */

SysTick->LOAD = (SystemCoreClock / 1000u) - 1u;

/* 3) Zera contador e limpa flags */

SysTick->VAL = 0u;

/* 4) Liga: core clock + interrupção + enable */

SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |

SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |

SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;

________________________________________

1) SCB->CPUID (Offset 0x000) — CPUID Base Register (R/O)

Esse registrador identifica:

•	implementador (ARM)

•	variante

•	parte (qual core)

•	revisão

Campos típicos (padrão ARM):

•	Implementer [31:24]

•	Variant [23:20]

•	Architecture [19:16]

•	PartNo [15:4]

•	Revision [3:0]

✅ Para Cortex-M0+, o PartNo identifica o núcleo (é um valor padrão ARM).

Na prática, para o leitor:

•	usamos CPUID para confirmar que estamos em um core “M0+” e ver revisão.

Exemplo de leitura (debug):

volatile uint32_t cpuid = SCB->CPUID;

________________________________________

Como validar sem UART/GPIO: use breakpoints + Watch/Live Expressions + Disassembly.

________________________________________

1) SCB->ICSR (Offset 0x004) — Interrupt Control and State Register (R/W)

O ICSR é o “painel” do core para:

•	saber qual exceção/IRQ está ativa

•	saber qual exceção/IRQ está pendente

•	setar/limpar pendência de SysTick e PendSV

•	setar pendência de NMI por software

No Cortex-M0+ (ARMv6-M), os bits mais usados são estes:

1.1 Tabela bit a bit (ICSR)

Bit(s)	Nome	Acesso	Descrição prática

8:0	VECTACTIVE	R	Número da exceção/IRQ atualmente em execução. 0 = Thread mode.

11	RETTOBASE	R	1 indica que ao terminar a exceção atual, o core retorna para o “base level” (não há outra exceção pendente a retornar). Útil para entender nesting.

20:12	VECTPENDING	R	Número da exceção/IRQ pendente que será atendida (se existir).

22	ISRPENDING	R	1 se existe alguma interrupção pendente no NVIC.

25	PENDSTCLR	W1	Escreva 1 para limpar pendência do SysTick.

26	PENDSTSET	W1	Escreva 1 para setar pendência do SysTick (forçar SysTick_Handler).

27	PENDSVCLR	W1	Escreva 1 para limpar pendência do PendSV.

28	PENDSVSET	W1	Escreva 1 para setar pendência do PendSV (forçar PendSV_Handler).

31	NMIPENDSET	W1	Escreva 1 para pendurar NMI (gera NMI_Handler). Use com cuidado.

Observações importantes

•	Bits PEND*SET/CLR e NMIPENDSET são write-1-to-set/clear: escrever 1 executa a ação.

•	VECTACTIVE e VECTPENDING retornam números de exceção, não “nomes”. Mesmo assim, é ótimo para debug porque você sabe se está em Thread/SysTick/PendSV/HardFault etc.

•	PendSV é muito usado por RTOS (context switch), mas aqui vamos usar como “exceção de teste”.

________________________________________

2) Exemplos de código para testar o ICSR (passo a passo)

2.1 Arquivo scb_icsr_examples.h

Crie em Core/Inc:

#ifndef SCB_ICSR_EXAMPLES_H

#define SCB_ICSR_EXAMPLES_H

#include <stdint.h>

void scb_icsr_examples_run(void);

/* Variáveis para observar no debugger */

extern volatile uint32_t g_vectactive;

extern volatile uint32_t g_vectpending;

extern volatile uint32_t g_isrpending;

extern volatile uint32_t g_rettobase;

extern volatile uint32_t g_systick_count;

extern volatile uint32_t g_pendsv_count;

#endif

2.2 Arquivo scb_icsr_examples.c

Crie em Core/Src:

#include "scb_icsr_examples.h"

#include "stm32g0xx.h"

#include "core_cm0plus.h"

/* Observáveis */

volatile uint32_t g_vectactive = 0;

volatile uint32_t g_vectpending = 0;

volatile uint32_t g_isrpending = 0;

volatile uint32_t g_rettobase = 0;

volatile uint32_t g_systick_count = 0;

volatile uint32_t g_pendsv_count = 0;

/* Helpers: extrai campos do ICSR */

static void snap_icsr(void)

{

uint32_t icsr = SCB->ICSR;

g_vectactive  = (icsr & 0x1FFu);              /* bits 8:0 */

g_rettobase   = (icsr >> 11) & 0x1u;          /* bit 11 */

g_vectpending = (icsr >> 12) & 0x1FFu;        /* bits 20:12 */

g_isrpending  = (icsr >> 22) & 0x1u;          /* bit 22 */

}

/* Handlers (core-side) */

void SysTick_Handler(void)

{

g_systick_count++;

snap_icsr(); /* snap dentro do handler: VECTACTIVE deve mudar */

}

void PendSV_Handler(void)

{

g_pendsv_count++;

snap_icsr();

}

static void force_systick_pending(void)

{

/* Força exceção SysTick via ICSR (PENDSTSET) */

SCB->ICSR = (1u << 26);

}

static void clear_systick_pending(void)

{

/* Limpa pendência SysTick via ICSR (PENDSTCLR) */

SCB->ICSR = (1u << 25);

}

static void force_pendsv_pending(void)

{

/* Força exceção PendSV via ICSR (PENDSVSET) */

SCB->ICSR = (1u << 28);

}

static void clear_pendsv_pending(void)

{

/* Limpa pendência PendSV via ICSR (PENDSVCLR) */

SCB->ICSR = (1u << 27);

}

void scb_icsr_examples_run(void)

{

/* 1) Snapshot no Thread mode (esperado VECTACTIVE=0) */

snap_icsr();

__NOP(); /* breakpoint A: veja g_vectactive/g_vectpending */

/* 2) Forçar PendSV por software (sem periférico ST) */

clear_pendsv_pending();

force_pendsv_pending();

__NOP(); /* breakpoint B: PendSV deve ter rodado (g_pendsv_count++) */

/* 3) Forçar SysTick por software

* Observação: isso chama SysTick_Handler mesmo sem configurar SysTick timer.

*/

clear_systick_pending();

force_systick_pending();

__NOP(); /* breakpoint C: SysTick deve ter rodado (g_systick_count++) */

/* 4) Ver estados finais */

snap_icsr();

__NOP(); /* breakpoint D */

}

Como o leitor testa (passo a passo)

1.	No main.c, chame scb_icsr_examples_run(); depois do clock (SystemClock_Config()).

2.	Rode em Debug.

3.	Coloque breakpoint nos __NOP() (A/B/C/D).

4.	Observe no Watch:

o	Em A: g_vectactive deve ser 0 (Thread mode).

o	Em B: g_pendsv_count deve aumentar e dentro do handler g_vectactive terá valor ≠ 0.

o	Em C: g_systick_count deve aumentar.

o	g_vectpending e g_isrpending ajudam a ver se havia pendências.

Isso é uma prova prática de que ICSR é o “controle/estado” das exceções do core.

________________________________________

3) SCB->VTOR (Offset 0x008) — Vector Table Offset Register (R/W)

O VTOR define onde está a tabela de vetores (endereços de handlers). Isso é essencial para:

•	bootloader + aplicação

•	atualizar handlers em RAM

•	instrumentação/testes

3.1 Campo e alinhamento

•	VTOR contém o endereço base da vector table.

•	O endereço precisa ser alinhado.

Para Cortex-M0+, a regra prática segura é alinhar em 256 bytes (deixar bits [7:0] = 0).

(Alguns casos aceitam 128, mas usar 256 deixa o exemplo robusto.)

✅ Regra do livro:

Sempre alinhe a tabela a 256 bytes e use __attribute__((aligned(256))).

________________________________________

4) Exemplo de código: realocar a vector table para RAM (VTOR)

4.1 scb_vtor_example.c (cole em Core/Src)

Este exemplo:

1.	copia a tabela atual (Flash) para um array em RAM

2.	troca PendSV_Handler por um handler alternativo

3.	grava SCB->VTOR apontando para RAM

4.	força PendSV via ICSR para provar que o handler mudou

#include "stm32g0xx.h"

#include "core_cm0plus.h"

#include <stdint.h>

/* Ajuste conforme necessário.

* 16 exceções de sistema + N IRQs externas.

* Para teste do PendSV/SysTick, 48 costuma ser suficiente.

*/

#define VECTOR_COUNT 48u

static uint32_t g_vector_ram[VECTOR_COUNT] __attribute__((aligned(256)));

/* Observáveis */

volatile uint32_t g_alt_pendsv_hits = 0;

static void alt_PendSV_Handler(void)

{

g_alt_pendsv_hits++;

}

/* função de teste */

void scb_vtor_relocate_demo(void)

{

uint32_t *src = (uint32_t *)SCB->VTOR;

/* 1) copia vetor da Flash para RAM */

for (uint32_t i = 0; i < VECTOR_COUNT; i++)

g_vector_ram[i] = src[i];

/* 2) troca PendSV handler (PendSV é exceção do sistema)

* Índice PendSV na tabela:

* 0 = MSP, 1 = Reset, ..., PendSV fica no slot padrão do Cortex-M.

* No CMSIS, PendSV é exceção do sistema, não IRQ externa.

* O slot do PendSV fica na área dos system handlers.

*

* Para evitar “decorar número”, a forma didática é:

* - usar o fato que o projeto já tem PendSV_Handler

* - e substituir diretamente o endereço do slot PendSV

*

* A posição do PendSV no vetor padrão é 14 (a partir do Reset=1) ou

* depende do layout do startup; em STM32 costuma ser fixo:

*  - 0: MSP

*  - 1: Reset

*  - ...

*  - 14: PendSV

*  - 15: SysTick

*

* Aqui vamos assumir o layout padrão Cortex-M:

* PendSV = slot 14.

*/

const uint32_t PENDSV_SLOT = 14u;

if (PENDSV_SLOT < VECTOR_COUNT)

g_vector_ram[PENDSV_SLOT] = ((uint32_t)alt_PendSV_Handler) | 1u;

/* 3) grava VTOR */

__DMB();

SCB->VTOR = (uint32_t)g_vector_ram;

__DMB();

__ISB();

/* 4) força PendSV via ICSR para provar */

SCB->ICSR = (1u << 27); /* clear pending */

SCB->ICSR = (1u << 28); /* set pending -> deve chamar alt handler */

__NOP(); /* coloque breakpoint: g_alt_pendsv_hits deve ter incrementado */

}

Como o leitor testa

1.	Chame scb_vtor_relocate_demo(); no main() (após clock).

2.	Rode em Debug, pare no __NOP().

3.	Veja:

o	SCB->VTOR apontando para g_vector_ram

o	g_alt_pendsv_hits maior que 0

Se não funcionar: aumente VECTOR_COUNT e confirme se o slot do PendSV no seu startup é o padrão (em STM32 geralmente é).

________________________________________

1) SCB->AIRCR (Offset 0x00C) — Application Interrupt and Reset Control (R/W)

O AIRCR é usado para:

•	solicitar reset do sistema por software

•	(em cores maiores) configurar agrupamento de prioridade

No M0+, o uso mais comum e realmente útil é SYSRESETREQ.

1.1 Campos (AIRCR)

Bits	Nome	Acesso	Descrição prática

31:16	VECTKEY	W	“Chave” obrigatória para escrever no AIRCR. Deve ser 0x5FA para aceitar escrita.

15	ENDIANNESS	R	Indica endianness (Cortex-M é little-endian em STM32).

10:8	PRIGROUP	R/W*	Agrupamento de prioridade (mais relevante em M3/M4). No M0+ é limitado e geralmente ignorado/sem efeito prático.

2	SYSRESETREQ	R/W	Se escrito com chave correta, pede reset do sistema.

1	VECTCLRACTIVE	R/W*	Limpa estado ativo de exceções (uso raro; cuidado).

0	VECTRESET	R/W*	Reset do core (uso legado/raríssimo; não use).

* Alguns campos podem existir no registro, mas seu uso é restrito e/ou não recomendado em M0+.

Nota essencial: VECTKEY

Para escrever no AIRCR, você precisa escrever:

•	VECTKEY = 0x5FA no campo [31:16]

Exemplo de escrita “correta”:

SCB->AIRCR = (0x5FAu << 16) | (1u << 2); // SYSRESETREQ

1.2 Exemplo replicável: reset por software

✅ O leitor deve testar com cuidado (isso reseta mesmo).

static void scb_system_reset(void)

{

__DSB(); /* garante que tudo antes terminou */

SCB->AIRCR = (0x5FAu << 16) | (1u << 2); /* SYSRESETREQ */

__DSB();

while (1) { __NOP(); } /* espera reset */

}

Como testar:

•	coloque breakpoint antes do SCB->AIRCR = ...

•	rode, depois dê “Resume”

•	o MCU reinicia e volta ao main

________________________________________

2) SCB->SCR (Offset 0x010) — System Control Register (R/W)

O SCR controla comportamento de sono (sleep) e eventos:

•	se WFI/WFE entram em Sleep ou Deep Sleep

•	se a saída do sono depende de eventos ou interrupções

2.1 Campos (SCR)

Bit	Nome	Acesso	Descrição prática

4	SEVONPEND	R/W	1 = pendência de exceção gera “evento” (WFE pode acordar com pending).

2	SLEEPDEEP	R/W	1 = WFI/WFE entra em deep sleep (STOP/STANDBY dependem do MCU).

1	SLEEPONEXIT	R/W	1 = ao sair de ISR, volta direto para sleep (útil em sistemas event-driven).

Observações (firmware)

•	SLEEPONEXIT é poderoso para sistemas “interrupt-driven”, mas pode confundir iniciante: o MCU parece “preso dormindo” se não houver interrupções.

•	SLEEPDEEP só muda o “tipo de sono” do core; o modo deep real depende do controlador de energia do MCU (isso é periférico ST e fica para depois).

2.2 Exemplo replicável: SleepOnExit (sem periféricos ST)

Você pode testar a mecânica com SysTick (core-side) acordando o core:

1.	Configure SysTick para 1ms (como já fizemos)

2.	Habilite SLEEPONEXIT

3.	No loop principal, execute __WFI()

static void scb_sleep_on_exit_enable(void)

{

SCB->SCR |= (1u << 1); /* SLEEPONEXIT */

}

static void scb_sleep_on_exit_disable(void)

{

SCB->SCR &= ~(1u << 1);

}

Como testar:

•	habilite SysTick com interrupção

•	habilite SLEEPONEXIT

•	coloque breakpoint no SysTick_Handler e veja que o core “vive” indo e voltando do sleep

________________________________________

3) SCB->CCR (Offset 0x014) — Configuration and Control Register (R/W)

No M0+ o CCR é bem mais simples que em M3/M4. Ele controla alguns comportamentos do core.

3.1 Campos típicos (CCR)

Bit	Nome	Acesso	Descrição prática

9	STKALIGN	R/W	Alinhamento de stack em 8 bytes em entrada de exceção (boa prática ABI).

3	UNALIGN_TRP	R/W*	Trap em acesso desalinhado (em M0+ pode ser limitado/depende).

1	USERSETMPEND	R/W*	Permite set pending de SysTick/PendSV em modo não privilegiado (relevante com privilege separation).

* Alguns bits podem não ter o mesmo efeito que em cores maiores. O mais importante para firmware típico é STKALIGN.

STKALIGN (bit 9)

•	Quando 1, o core mantém stack alinhada a 8 bytes ao entrar em exceções, o que melhora compatibilidade ABI e evita problemas com algumas rotinas (especialmente com toolchain/RTOS).

✅ Recomendação: manter STKALIGN habilitado (muitos start-ups já deixam assim).

3.2 Exemplo replicável: ler CCR e confirmar STKALIGN

volatile uint32_t g_ccr;

static void scb_ccr_snapshot(void)

{

g_ccr = SCB->CCR;

}

Como testar:

•	chame scb_ccr_snapshot()

•	observe g_ccr no debugger

•	veja se bit 9 está 1

________________________________________

4) SCB->SHP[2] (Offset 0x01C) — System Handler Priority Registers (R/W)

No Cortex-M0+, prioridades de system handlers ficam em SHP:

•	SHP[0] é reservado (no layout mostrado)

•	SHP cobre prioridades de:

o	SVCall

o	PendSV

o	SysTick

✅ Isso é core-side e muito importante para RTOS e para organizar preempção.

4.1 Como as prioridades funcionam no M0+

Mesmo que o campo seja 8 bits, apenas os bits mais altos são implementados (tipicamente 2 bits efetivos no STM32G0). Então:

•	valores reais possíveis são “quantizados” (ex.: 0, 64, 128, 192), dependendo do shift.

4.2 Exemplo replicável: setar prioridade de SysTick e PendSV

CMSIS oferece:

NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, prio);

NVIC_SetPriority(PendSV_IRQn,  prio);

NVIC_GetPriority(...)

Teste:

volatile uint32_t g_prio_systick;

volatile uint32_t g_prio_pendsv;

static void scb_set_system_priorities(void)

{

NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 3);

NVIC_SetPriority(PendSV_IRQn,  0);

g_prio_systick = NVIC_GetPriority(SysTick_IRQn);

g_prio_pendsv  = NVIC_GetPriority(PendSV_IRQn);

}

Como testar:

•	chame scb_set_system_priorities()

•	observe que os valores lidos podem não ser exatamente 0 e 3, e sim quantizados (por causa dos bits implementados)

________________________________________

5) SCB->SHCSR (Offset 0x024) — System Handler Control and State Register (R/W)

⚠️ Em cores maiores (M3/M4), SHCSR controla enable/pending/active de vários faults (MemManage/BusFault/UsageFault) e handlers.

No Cortex-M0+, esses faults não existem separados — a maioria converge em HardFault. Então SHCSR tem utilidade bem menor que em M3/M4.

Mesmo assim, ele existe para:

•	indicar estados de system handlers (dependendo da implementação)

•	e manter compatibilidade de programação

5.1 Campos (visão prática)

Em muitos materiais, SHCSR inclui bits como:

•	SVCALLACT, PENDSVACT, SYSTICKACT, etc. (actives)

•	SVCALLPENDED, PENDSVSET, SYSTICKPENDED (pendings)

No M0+, a forma mais confiável de observar pending/active no dia a dia é:

•	SCB->ICSR (VECTACTIVE/VECTPENDING + PENDSTSET/PENDSVSET)

•	NVIC-> registers para IRQ externas

•	use SHCSR mais como “registro de estado compatível”, e prefira  ICSR para o que realmente importa no M0+.

5.2 Exemplo replicável: snapshot do SHCSR

volatile uint32_t g_shcsr;

static void scb_shcsr_snapshot(void)

{

g_shcsr = SCB->SHCSR;

}

Como testar:

•	chame scb_shcsr_snapshot() em thread mode e dentro de um handler (ex.: SysTick_Handler)

•	compare valores no debugger (podem indicar bits de active/pending dependendo do core)

________________________________________

Código “runner” para testar tudo (AIRCR→SHCSR)

Crie scb_more_examples.c e chame no main().

#include "stm32g0xx.h"

#include "core_cm0plus.h"

#include <stdint.h>

volatile uint32_t g_aircr;

volatile uint32_t g_scr;

volatile uint32_t g_ccr;

volatile uint32_t g_shp0;

volatile uint32_t g_shp1;

volatile uint32_t g_shcsr;

volatile uint32_t g_prio_systick;

volatile uint32_t g_prio_pendsv;

static void scb_snap_all(void)

{

g_aircr = SCB->AIRCR;

g_scr   = SCB->SCR;

g_ccr   = SCB->CCR;

g_shp0  = SCB->SHP[0];

g_shp1  = SCB->SHP[1];

g_shcsr = SCB->SHCSR;

}

static void scb_set_system_priorities_demo(void)

{

NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 3);

NVIC_SetPriority(PendSV_IRQn,  0);

g_prio_systick = NVIC_GetPriority(SysTick_IRQn);

g_prio_pendsv  = NVIC_GetPriority(PendSV_IRQn);

}

void scb_aircr_to_shcsr_demo(void)

{

/* Snapshot inicial */

scb_snap_all();

__NOP(); /* breakpoint A */

/* SCR: SLEEPONEXIT on/off (apenas demonstrar bit) */

SCB->SCR |= (1u << 1);

scb_snap_all();

__NOP(); /* breakpoint B */

SCB->SCR &= ~(1u << 1);

scb_snap_all();

__NOP(); /* breakpoint C */

/* CCR snapshot */

scb_snap_all();

__NOP(); /* breakpoint D */

/* SHP: prioridades de SysTick/PendSV */

scb_set_system_priorities_demo();

scb_snap_all();

__NOP(); /* breakpoint E */

/* AIRCR reset (NÃO execute sem querer)

* Se o leitor quiser testar, descomente com cuidado:

*/

// __DSB();

// SCB->AIRCR = (0x5FAu << 16) | (1u << 2);

// __DSB();

// while (1) { __NOP(); }

__NOP(); /* breakpoint F */

}

Como testar:

1.	Chame scb_aircr_to_shcsr_demo(); no main() após clock.

2.	Rode em debug.

3.	Use breakpoints A…F e observe:

o	g_scr mudando quando set/clear SLEEPONEXIT

o	g_prio_systick/g_prio_pendsv mostrando valores quantizados

o	snapshots de AIRCR/CCR/SHP/SHCSR

NVIC — Visão geral (o que ele controla)

O NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller) controla as IRQs externas do microcontrolador (as interrupções de periféricos e eventos externos). Ele mantém para cada IRQ:

•	Enable (habilitada ou não)

•	Pending (pendente: requisitada e aguardando execução)

•	Priority (prioridade)

•	(Active existe internamente, mas não aparece nesses registradores no M0+ via essa struct simplificada)

✅ Em firmware, os 4 comandos que você mais usa são:

•	Enable/Disable IRQ

•	Set/Clear pending

•	Set/Get priority

•	Entender preempção (aninhamento) via prioridades

________________________________________

1) NVIC->ISER[0] — Interrupt Set-Enable Register (Offset 0x000)

O que faz

•	Cada bit habilita uma IRQ.

•	Escrever 1 no bit n habilita a IRQ n.

•	Escrever 0 não faz nada (não desabilita).

Bit a bit (ISER[0])

•	Bits [0..31]: SETENA[n]

o	1: IRQ n habilitada

o	0: IRQ n desabilitada

✅ Leitura:

•	ler ISER mostra quais IRQs estão habilitadas.

✅ Escrita típica:

NVIC->ISER[0] = (1u << irqn);

⚠️ Cuidado:

•	Só funciona para IRQn de 0 a 31 (no M0+ muitas MCUs têm menos que isso; no CMSIS do M0+ aparece como [1U] justamente por suportar até 32).

________________________________________

2) NVIC->ICER[0] — Interrupt Clear-Enable Register (Offset 0x080)

O que faz

•	Cada bit desabilita uma IRQ.

•	Escrever 1 no bit n desabilita a IRQ n.

•	Escrever 0 não faz nada.

Bit a bit (ICER[0])

•	Bits [0..31]: CLRENA[n]

o	1: desabilita IRQ n

✅ Escrita típica:

NVIC->ICER[0] = (1u << irqn);

________________________________________

3) NVIC->ISPR[0] — Interrupt Set-Pending Register (Offset 0x100)

O que faz

•	Força uma IRQ a ficar pendente (como se o periférico tivesse pedido).

•	Escrever 1 no bit n seta pendência para IRQ n.

Bit a bit (ISPR[0])

•	Bits [0..31]: SETPEND[n]

o	1: IRQ n fica pending

✅ Uso profissional:

•	testar handlers sem precisar do periférico real

•	“deferir” trabalho: marcar pending e deixar o NVIC chamar

✅ Escrita típica:

NVIC->ISPR[0] = (1u << irqn);

________________________________________

4) NVIC->ICPR[0] — Interrupt Clear-Pending Register (Offset 0x180)

O que faz

•	Limpa a pendência de uma IRQ.

•	Escrever 1 no bit n limpa o pending.

Bit a bit (ICPR[0])

•	Bits [0..31]: CLRPEND[n]

o	1: limpa IRQ n pending

✅ Escrita típica:

NVIC->ICPR[0] = (1u << irqn);

________________________________________

5) NVIC->IP[0..7] — Interrupt Priority Registers (Offset 0x300)

O que faz

Cada IRQ tem 1 byte de “prioridade”:

•	IP[i] é um registrador de 32 bits no CMSIS, mas conceitualmente ele contém 4 prioridades de 8 bits (em muitos CMSIS ele aparece como array de 8 words para cobrir até 32 IRQs).

No Cortex-M0+ (e no STM32G0), a regra prática é:

✅ Somente os bits mais altos da prioridade são implementados (tipicamente 2 bits efetivos).

Isso significa:

•	você escreve 0..255, mas só “degraus” (4 níveis) realmente importam.

Como interpretar

•	menor número = maior prioridade (mais urgente)

•	maior número = menor prioridade

Quantização (exemplo)

Se só bits [7:6] valem, os níveis efetivos são:

•	0b00xxxxxx → prioridade “0”

•	0b01xxxxxx → prioridade “1”

•	0b10xxxxxx → prioridade “2”

•	0b11xxxxxx → prioridade “3”

Então valores típicos que “funcionam bem”:

•	0, 64, 128, 192 (degraus)

Ou use NVIC_SetPriority() e deixe o CMSIS ajustar.

________________________________________

6) “Receitas” prontas (macros auxiliares didáticas)

Essas macros são úteis para o leitor entender o que acontece. Em projetos reais, pode ser mais conveniente usar `NVIC_EnableIRQ()`, `NVIC_SetPriority()` e funções equivalentes do CMSIS. Aqui, a manipulação direta dos registradores foi mantida por valor didático.

#define NVIC_IRQ_BIT(irqn)   (1u << (uint32_t)(irqn))

static inline void nvic_enable_irq(uint32_t irqn)

{

NVIC->ISER[0] = NVIC_IRQ_BIT(irqn);

}

static inline void nvic_disable_irq(uint32_t irqn)

{

NVIC->ICER[0] = NVIC_IRQ_BIT(irqn);

}

static inline void nvic_set_pending(uint32_t irqn)

{

NVIC->ISPR[0] = NVIC_IRQ_BIT(irqn);

}

static inline void nvic_clear_pending(uint32_t irqn)

{

NVIC->ICPR[0] = NVIC_IRQ_BIT(irqn);

}

Para prioridade, como IP[] é “word array”, o CMSIS normalmente tem funções prontas. Mas dá para fazer manualmente também:

static inline void nvic_set_priority(uint32_t irqn, uint8_t prio)

{

/* Cada IRQ usa 8 bits: IPR byte index = irqn */

volatile uint8_t *ip = (volatile uint8_t *)NVIC->IP;

ip[irqn] = prio;

}

static inline uint8_t nvic_get_priority(uint32_t irqn)

{

volatile uint8_t *ip = (volatile uint8_t *)NVIC->IP;

return ip[irqn];

}

________________________________________

7) Exemplos replicáveis no STM32CubeIDE

Vamos usar uma IRQ externa “qualquer” definida no device header. No STM32G0, uma boa escolha é USART1_IRQn (como fizemos antes), porque existe e o handler é conhecido.

✅ Só vamos habilitar/pendar a IRQ via NVIC para ver o handler rodar.

7.1 Arquivo nvic_examples.h

#ifndef NVIC_EXAMPLES_H

#define NVIC_EXAMPLES_H

#include <stdint.h>

void nvic_examples_run(void);

/* Observáveis */

extern volatile uint32_t g_irq_hits;

extern volatile uint32_t g_case_step;

extern volatile uint32_t g_iser;

extern volatile uint32_t g_icer;

extern volatile uint32_t g_ispr;

extern volatile uint32_t g_icpr;

extern volatile uint8_t  g_prio_before;

extern volatile uint8_t  g_prio_after;

#endif

7.2 Arquivo nvic_examples.c

#include "nvic_examples.h"

#include "stm32g0xx.h"

#include "core_cm0plus.h"

/* Observáveis no debugger */

volatile uint32_t g_irq_hits = 0;

volatile uint32_t g_case_step = 0;

volatile uint32_t g_iser = 0;

volatile uint32_t g_icer = 0;

volatile uint32_t g_ispr = 0;

volatile uint32_t g_icpr = 0;

volatile uint8_t g_prio_before = 0;

volatile uint8_t g_prio_after  = 0;

#define NVIC_IRQ_BIT(irqn) (1u << (uint32_t)(irqn))

static inline void nvic_enable_irq(uint32_t irqn)   { NVIC->ISER[0] = NVIC_IRQ_BIT(irqn); }

static inline void nvic_disable_irq(uint32_t irqn)  { NVIC->ICER[0] = NVIC_IRQ_BIT(irqn); }

static inline void nvic_set_pending(uint32_t irqn)  { NVIC->ISPR[0] = NVIC_IRQ_BIT(irqn); }

static inline void nvic_clear_pending(uint32_t irqn){ NVIC->ICPR[0] = NVIC_IRQ_BIT(irqn); }

static inline void nvic_set_priority(uint32_t irqn, uint8_t prio)

{

volatile uint8_t *ip = (volatile uint8_t *)NVIC->IP;

ip[irqn] = prio;

}

static inline uint8_t nvic_get_priority(uint32_t irqn)

{

volatile uint8_t *ip = (volatile uint8_t *)NVIC->IP;

return ip[irqn];

}

/* Handler da IRQ escolhida (não mexe em periférico ST) */

void USART1_IRQHandler(void)

{

g_irq_hits++;

}

/* Snapshot dos regs do NVIC (somente para observação) */

static void snap_nvic_regs(void)

{

g_iser = NVIC->ISER[0];

g_icer = NVIC->ICER[0];

g_ispr = NVIC->ISPR[0];

g_icpr = NVIC->ICPR[0];

}

void nvic_examples_run(void)

{

const uint32_t irqn = (uint32_t)USART1_IRQn;

/* Caso 1: desabilita e tenta pendurar -> não deve entrar (fica pending) */

g_case_step = 1;

g_irq_hits = 0;

nvic_disable_irq(irqn);

nvic_clear_pending(irqn);

snap_nvic_regs();

__NOP(); /* breakpoint A: veja ISER/ICER/ISPR/ICPR e g_irq_hits=0 */

nvic_set_pending(irqn);

snap_nvic_regs();

__NOP(); /* breakpoint B: IRQ fica pending, mas não executa porque está disabled */

/* Caso 2: habilita -> se estava pending, deve executar imediatamente */

g_case_step = 2;

nvic_enable_irq(irqn);

__DMB();

__NOP(); /* breakpoint C: após enable, g_irq_hits deve ter incrementado */

/* Caso 3: prioridade (quantização no M0+) */

g_case_step = 3;

g_prio_before = nvic_get_priority(irqn);

nvic_set_priority(irqn, 3); /* tentativa: prioridade baixa */

g_prio_after = nvic_get_priority(irqn);

__NOP(); /* breakpoint D: compare prio_before e prio_after (quantizado) */

/* Caso 4: limpar pending (boa prática antes de habilitar) */

g_case_step = 4;

nvic_set_pending(irqn);

nvic_clear_pending(irqn);

snap_nvic_regs();

__NOP(); /* breakpoint E */

}

7.3 Chamada no main.c

#include "nvic_examples.h"

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

nvic_examples_run();

while (1) { }

}

________________________________________

Como o leitor valida (passo a passo)

Breakpoint A

•	IRQ desabilitada

•	g_irq_hits = 0

•	g_iser deve mostrar bit do USART1 0

•	g_icer não é “estado”, é write-1-to-clear (snapshot pode não ser muito informativo). O estado real é lido no ISER.

Breakpoint B

•	Set pending com IRQ desabilitada:

o	g_ispr pode mostrar pendência (dependendo de como o snapshot lê o registro)

o	ISR não executa (g_irq_hits continua 0)

Breakpoint C

•	Habilita IRQ:

o	Se estava pending, o NVIC chama o handler e g_irq_hits sobe.

Breakpoint D

•	Prioridade:

o	g_prio_after pode não ser “3” literal; pode virar um valor quantizado (ex.: 192 etc.)

o	Isso prova que só bits altos são implementados no M0+.

Breakpoint E

•	Clear pending:

o	Mostra a receita de limpar pendência antes de reabilitar ou ao “resetar” fluxo.

________________________________________

Erros clássicos de NVIC que esse exemplo evita

1.	Habilitar IRQ sem limpar pending → ISR dispara “do nada”

2.	Achar que prioridade tem 256 níveis no M0+ → na prática são poucos níveis

3.	Escrever 0 em ISER/ICER achando que desabilita/habilita → é write-1-to-set/clear

________________________________________

1) Reset_Handler: quando é chamado e o que ele faz

1.1 Quando é chamado

O Reset_Handler é a primeira função do seu firmware executada após um reset (power-on reset, reset por NRST, watchdog, reset por software etc.).

O core:

1.	lê o primeiro word da vector table e carrega no MSP (stack pointer inicial)

2.	lê o segundo word e salta para o Reset_Handler

________________________________________

1.2 O que o Reset_Handler faz (sequência típica “startup” STM32)

Em um projeto STM32CubeIDE (GCC), o Reset_Handler normalmente executa esta ordem:

1.	Configura stack (na prática já veio do vetor [0])

2.	Copia .data da Flash → RAM

o	variáveis globais inicializadas (ex.: int x = 5;) precisam ser copiadas

3.	Zera .bss na RAM

o	variáveis globais não inicializadas (ex.: int y;) começam em 0

4.	Chama SystemInit() (configurações iniciais do core/clock)

5.	Chama __libc_init_array() (construtores C++ e init de runtime, quando aplicável)

6.	Chama main()

Essa lógica é exatamente o que garante o “comportamento mágico”:

•	global inicializada tem valor correto logo no começo do main

•	global não inicializada começa em 0

________________________________________

1.3 Exemplo REAL e testável: provar .data e .bss (sem periféricos)

Crie um arquivo reset_proof.c em Core/Src:

#include <stdint.h>

/* Vai para .data (flash -> ram) */

uint32_t g_data_init = 0x12345678u;

/* Vai para .bss (ram, zerado no Reset_Handler) */

uint32_t g_bss_zero;

/* Variáveis para observar no debugger */

volatile uint32_t g_seen_data;

volatile uint32_t g_seen_bss;

void reset_proof_run(void)

{

/* Coloque breakpoint aqui no começo do main e inspecione:

g_data_init deve ser 0x12345678

g_bss_zero deve ser 0x00000000 */

g_seen_data = g_data_init;

g_seen_bss  = g_bss_zero;

}

No main.c, chame logo no início (depois do clock, ou até antes, tanto faz para isso):

extern void reset_proof_run(void);

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

reset_proof_run();

while (1) { }

}

✅ Como o leitor valida

•	Breakpoint dentro de reset_proof_run()

•	Watch:

o	g_data_init == 0x12345678

o	g_bss_zero == 0

Se isso falhar, o Reset_Handler/startup/linker script estão errados — é um teste ótimo.

________________________________________

2) Tabela de vetores: como montar corretamente

2.1 Estrutura da vector table (Cortex-M)

A tabela é um array de endereços (palavras de 32 bits) em memória:

Índice	Conteúdo

0	MSP inicial

1	Reset_Handler

2	NMI_Handler

3	HardFault_Handler

…	…

14	PendSV_Handler

15	SysTick_Handler

16	IRQ0 (primeira IRQ externa)

17	IRQ1

…	…

O datasheet descreve a ideia: o endereço do handler é construído a partir de um base address (vector table base) + offset pelo número do vetor.

O mecanismo detalhado é do ARMv6-M/PM0223.

✅ Fórmula prática para IRQ externa:

slot = 16 + IRQn

Onde IRQn é o valor do enum IRQn_Type no CMSIS (por exemplo, USART1_IRQn).

________________________________________

2.2 “Montar olhando a tabela de interrupções” (documentação) + validação no código

O processo correto no STM32 é:

1.	Pegue a lista (documentação do chip) ou o IRQn_Type do CMSIS

2.	Para cada interrupção, determine o IRQn (número)

3.	A entrada na vector table é vector[16 + IRQn] = endereço_do_handler

Dica:  Use a tabela do manual/datasheet para saber quais IRQs existem, mas para não errar a numeração, confira sempre o IRQn_Type no header (isso bate com o startup e com o NVIC).

________________________________________

3) Exemplo REAL e testável: “ler a vector table atual” e provar o slot de uma IRQ

Esse exemplo é excelente porque:

•	não precisa mexer no startup

•	não precisa periférico ST

•	prova a relação: IRQn → slot

Crie vector_table_probe.c:

#include "stm32g0xx.h"      // ou stm32g070xx.h, conforme seu projeto

#include "core_cm0plus.h"

#include <stdint.h>

/* Observáveis no debugger */

volatile uint32_t g_vtor_addr;

volatile uint32_t g_vec_reset;

volatile uint32_t g_vec_systick;

volatile uint32_t g_vec_usart1_slot;

volatile uint32_t g_expected_usart1;

/* Declara o handler (o nome precisa existir no seu projeto) */

void USART1_IRQHandler(void);

void vector_table_probe_run(void)

{

/* Endereço base atual da tabela de vetores */

uint32_t *vt = (uint32_t *)SCB->VTOR;

g_vtor_addr = (uint32_t)vt;

/* Entradas padrão (system exceptions) */

g_vec_reset   = vt[1];   // Reset_Handler

g_vec_systick = vt[15];  // SysTick_Handler

/* IRQ externa: slot = 16 + IRQn */

uint32_t slot = 16u + (uint32_t)USART1_IRQn;

g_vec_usart1_slot = vt[slot];

/* Endereço esperado do handler (Thumb => bit0=1) */

g_expected_usart1 = ((uint32_t)USART1_IRQHandler) | 1u;

__NOP(); /* breakpoint: compare g_vec_usart1_slot com g_expected_usart1 */

}

No main.c, chame:

extern void vector_table_probe_run(void);

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

vector_table_probe_run();

while (1) { }

}

✅ Como o leitor valida

•	Breakpoint no __NOP()

•	Veja no Watch:

o	g_vtor_addr (onde a tabela está)

o	g_vec_usart1_slot (valor dentro da tabela)

o	g_expected_usart1 (endereço do handler)

•	Eles devem bater.

Esse teste prova, com o hardware rodando, que a montagem 16 + IRQn está correta.

________________________________________

4) Exemplo REAL e testável: montar uma vector table “mínima” em RAM e trocar VTOR

Agora vamos fazer algo mais avançado e muito didático:

•	copiar a tabela para RAM

•	trocar uma entrada

•	apontar VTOR para RAM

•	disparar a IRQ por software (NVIC pending)

•	ver que o handler alternativo executa

Crie vector_table_relocate_demo.c:

#include "stm32g0xx.h"

#include "core_cm0plus.h"

#include <stdint.h>

#define VECTOR_COUNT  48u  /* suficiente para system + várias IRQs */

static uint32_t g_vt_ram[VECTOR_COUNT] __attribute__((aligned(256)));

volatile uint32_t g_alt_hits = 0;

/* handler alternativo */

static void alt_usart1_handler(void)

{

g_alt_hits++;

}

/* handler “normal” (só para existir) */

void USART1_IRQHandler(void)

{

/* não mexe em periférico ST */

}

/* demo */

void vector_table_relocate_demo_run(void)

{

uint32_t *src = (uint32_t *)SCB->VTOR;

/* 1) copia tabela atual */

for (uint32_t i = 0; i < VECTOR_COUNT; i++)

g_vt_ram[i] = src[i];

/* 2) troca USART1 slot */

uint32_t slot = 16u + (uint32_t)USART1_IRQn;

g_vt_ram[slot] = ((uint32_t)alt_usart1_handler) | 1u;

/* 3) muda VTOR */

__DMB();

SCB->VTOR = (uint32_t)g_vt_ram;

__DMB();

__ISB();

/* 4) habilita + pendura USART1 para testar */

NVIC_ClearPendingIRQ(USART1_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);

NVIC_SetPendingIRQ(USART1_IRQn);

__NOP(); /* breakpoint: g_alt_hits deve ser >= 1 */

}

Chame no main e valide:

•	g_alt_hits incrementou

•	SCB->VTOR aponta para g_vt_ram

________________________________________

5) “Montar a tabela olhando a tabela de interrupções do chip”

Mesmo sem eu listar aqui todas as IRQs (porque isso vira uma tabela gigante do manual), o procedimento didático é:

1.	Abra a tabela “Interrupt and exception vectors” do manual do chip

2.	Para cada item, anote:

o	nome da interrupção (ex.: USART1)

o	o IRQn correspondente (o CMSIS já define o USART1_IRQn)

3.	A entrada do vetor fica em:

o	vector[16 + USART1_IRQn] = USART1_IRQHandler

✅ Regra de ouro para não errar

•	Sempre confirme no IRQn_Type do CMSIS do seu projeto. É ele que o startup usa.

________________________________________

A seguir está um HardFault_Handler “debugger-friendly” para Cortex-M0+ (STM32G070RB) que captura o stack frame empilhado pelo hardware e deixa tudo em variáveis globais fáceis de inspecionar no Watch do STM32CubeIDE.

No Cortex-M0+, quase todo fault vira HardFault, então esse handler é uma das ferramentas mais valiosas do livro. O mecanismo de stacking automático (r0–r3, r12, lr, pc, xPSR) é definido pela arquitetura ARMv6-M.

________________________________________

1) O que o core empilha automaticamente ao entrar em HardFault

Quando ocorre uma exceção (incluindo HardFault), o Cortex-M empilha automaticamente no stack atual:

1.	r0

2.	r1

3.	r2

4.	r3

5.	r12

6.	lr (return address / EXC_RETURN)

7.	pc (endereço onde estava executando)

8.	xPSR

Isso é o stack frame que vamos “dump” para debug.

________________________________________

2) Código completo e testável

2.1 hardfault_dump.h (Core/Inc)

#ifndef HARDFAULT_DUMP_H

#define HARDFAULT_DUMP_H

#include <stdint.h>

/* Estrutura com o frame empilhado automaticamente */

typedef struct

{

uint32_t r0;

uint32_t r1;

uint32_t r2;

uint32_t r3;

uint32_t r12;

uint32_t lr;

uint32_t pc;

uint32_t xpsr;

} hf_stack_frame_t;

/* Variáveis globais para observar no debugger */

extern volatile hf_stack_frame_t g_hf_frame;

extern volatile uint32_t g_hf_msp;

extern volatile uint32_t g_hf_psp;

extern volatile uint32_t g_hf_primask;

extern volatile uint32_t g_hf_control;

extern volatile uint32_t g_hf_ipsr;

extern volatile uint32_t g_hf_vtor;

/* Função auxiliar (opcional) para forçar um fault de teste */

void hardfault_force_test(void);

#endif /* HARDFAULT_DUMP_H */

________________________________________

2.2 hardfault_dump.c (Core/Src)

#include "hardfault_dump.h"

#include "stm32g0xx.h"

#include "core_cm0plus.h"

/* Globais observáveis */

volatile hf_stack_frame_t g_hf_frame;

volatile uint32_t g_hf_msp     = 0;

volatile uint32_t g_hf_psp     = 0;

volatile uint32_t g_hf_primask = 0;

volatile uint32_t g_hf_control = 0;

volatile uint32_t g_hf_ipsr    = 0;

volatile uint32_t g_hf_vtor    = 0;

/* Função chamada pelo handler para copiar o frame */

static void hf_capture(uint32_t *stack_ptr)

{

/* Captura contexto do core */

g_hf_msp     = __get_MSP();

g_hf_psp     = __get_PSP();

g_hf_primask = __get_PRIMASK();

g_hf_control = __get_CONTROL();

g_hf_ipsr    = __get_IPSR();

g_hf_vtor    = SCB->VTOR;

/* Copia o stack frame empilhado automaticamente */

g_hf_frame.r0   = stack_ptr[0];

g_hf_frame.r1   = stack_ptr[1];

g_hf_frame.r2   = stack_ptr[2];

g_hf_frame.r3   = stack_ptr[3];

g_hf_frame.r12  = stack_ptr[4];

g_hf_frame.lr   = stack_ptr[5];

g_hf_frame.pc   = stack_ptr[6];

g_hf_frame.xpsr = stack_ptr[7];

}

/* Handler “C” (não é chamado diretamente pela vector table) */

void HardFault_Handler_C(uint32_t *stack_ptr)

{

hf_capture(stack_ptr);

/* Pare aqui para inspecionar no debugger */

__BKPT(0);

/* Trava em loop: em produto, você pode resetar ou ir para safe state */

while (1)

{

__NOP();

}

}

/* HardFault_Handler real (chamado pela vector table)

*

* No Cortex-M0+, normalmente estamos usando MSP.

* Mesmo assim, usamos o valor atual do SP para pegar o frame.

*/

__attribute__((naked)) void HardFault_Handler(void)

{

__asm volatile

(

"mov r0, sp        \n" /* r0 = stack pointer atual */

"b   HardFault_Handler_C \n"

);

}

/* Forçar HardFault para teste (opcional)

* Causa um salto para endereço inválido.

*/

void hardfault_force_test(void)

{

/* Ponteiro de função para endereço inválido (Thumb bit set para tentar executar) */

void (*bad_fn)(void) = (void (*)(void))0x00000001u;

bad_fn(); /* deve gerar HardFault */

}

________________________________________

3) Como testar no STM32CubeIDE (passo a passo)

Passo 1 — Adicionar ao projeto

•	Coloque hardfault_dump.h em Core/Inc

•	Coloque hardfault_dump.c em Core/Src

Passo 2 — Chamar o teste (opcional)

No main.c, depois do clock:

#include "hardfault_dump.h"

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

/* ATENÇÃO: isso vai causar HardFault propositalmente */

// hardfault_force_test();

while (1) { }

}

✅ Para testar, descomente hardfault_force_test();, rode em Debug.

Passo 3 — Quando travar, inspecionar variáveis

Quando o HardFault ocorrer, o código entra em __BKPT(0) e para no debugger.

Abra o Watch e inspecione:

•	g_hf_frame.pc → onde estava executando quando faultou

•	g_hf_frame.lr → retorno

•	g_hf_frame.xpsr → flags + IPSR

•	g_hf_msp e g_hf_psp → stacks

•	g_hf_vtor → base da vector table

✅ Agora você consegue ir no Disassembly/Source e ver exatamente a instrução no PC que causou o problema.

________________________________________

4) Como interpretar os valores (guia rápido)

4.1 pc é o ouro

•	Se pc aponta para um endereço “maluco” (ex.: 0xFFFFFFF…), suspeite de stack corrompida / ponteiro inválido.

•	Se pc aponta para uma função sua, abra no disassembly e veja a linha.

4.2 lr ajuda a entender o caminho

•	lr pode apontar para onde a função retornaria

•	ou conter EXC_RETURN em alguns cenários de exceção

4.3 xpsr e ipsr

•	g_hf_ipsr vai indicar que você está no HardFault handler (não será 0).

•	xpsr também contém o IPSR embutido.

________________________________________

5) Erros típicos que esse dump resolve rapidamente

•	buffer overflow (corrompe retorno → PC vira lixo)

•	ponteiro de função inválido

•	acesso a endereço errado (registrador/periférico inválido)

•	stack overflow (stack invade outras áreas)

•	ISR com stack frame grande demais

________________________________________

6) Versão “produção”

Em produto, em vez de BKPT + loop infinito, você pode:

•	gravar g_hf_frame em uma área “noinit” da RAM (para persistir após reset)

•	solicitar reset via SCB->AIRCR (SYSRESETREQ)

•	entrar em safe state

Nos blocos seguintes, esse mecanismo evolui para um dump persistente em `.noinit`, ainda sem depender de periféricos da ST.

________________________________________

A seguir vamos fechar o “core-side” com NMI, SVC e PendSV no Cortex-M0+ (STM32G070RB), bem detalhado e com exemplos testáveis no STM32CubeIDE. Vamos validar tudo com breakpoints + Watch + Disassembly.

________________________________________

1) NMI_Handler (Non-Maskable Interrupt)

1.1 O que é NMI

NMI é uma exceção especial do Cortex-M:

•	tem prioridade muito alta (acima de IRQs normais)

•	não pode ser mascarada por PRIMASK (__disable_irq() não impede NMI)

•	é usada para eventos críticos (em muitos MCUs: falhas graves de clock, watchdog crítico, etc. — as fontes em si são do fabricante, mas a exceção NMI é do core)

✅ Regra prática:

Se chegou em NMI, algo “grave” aconteceu ou você forçou por software.

________________________________________

1.2 Quando NMI é chamada (core)

•	Quando o core recebe a exceção NMI.

•	Você também pode forçar NMI por software: SCB->ICSR.NMIPENDSET = 1.

⚠️ Isso é ótimo para teste didático, mas em produto NMI deve ser minimalista e robusta.

________________________________________

1.3 Como escrever um NMI “profissional”

Boas práticas:

•	fazer o mínimo possível

•	registrar o evento (ex.: contador, snapshot de registradores)

•	evitar loops longos, printf, alocação, etc.

•	se for falha de clock, encaminhar para safe state ou reset (isso entra em periféricos ST depois)

________________________________________

1.4 Exemplo testável: forçar NMI por software (SCB->ICSR)

nmi_demo.c (Core/Src)

#include "stm32g0xx.h"

#include "core_cm0plus.h"

#include <stdint.h>

volatile uint32_t g_nmi_hits = 0;

volatile uint32_t g_nmi_ipsr = 0;

void NMI_Handler(void)

{

g_nmi_hits++;

g_nmi_ipsr = __get_IPSR();   /* deve indicar exceção NMI */

__BKPT(0);                   /* para o debugger parar aqui */

}

void nmi_force_demo(void)

{

g_nmi_hits = 0;

g_nmi_ipsr = 0;

__NOP(); /* breakpoint A: antes de pendurar NMI */

/* Força NMI: NMIPENDSET (bit 31 do ICSR) */

SCB->ICSR = (1u << 31);

__NOP(); /* breakpoint B: só chega aqui depois de sair do NMI_Handler */

}

Como testar

1.	Chame nmi_force_demo() no main() (após clock).

2.	Rode em Debug.

3.	Vai parar no BKPT dentro do NMI_Handler.

4.	Observe:

o	g_nmi_hits == 1

o	g_nmi_ipsr ≠ 0 (indica exceção ativa)

5.	Dê “Resume” e veja que volta para o fluxo.

✅ Prova essencial:

•	Mesmo se você inserir __disable_irq() antes de SCB->ICSR = ..., o NMI ainda acontece.

________________________________________

2) SVC (Supervisor Call) — SVC_Handler

2.1 O que é SVC

SVC é uma exceção usada para solicitar um “serviço” ao sistema operacional ou ao firmware, tipicamente:

•	trocar privilégio (em sistemas com thread unprivileged)

•	implementar “syscalls” em RTOS

•	criar uma “porta” controlada para operações sensíveis

Em bare-metal, você pode usar SVC para:

•	criar um dispatcher de serviços

•	chamar rotinas críticas de forma padronizada

________________________________________

2.2 Como SVC é disparado

Por uma instrução assembly:

•	SVC #imm8 (um número de 0 a 255 embutido na instrução)

Esse número (imm8) costuma ser usado como ID do serviço.

✅ No C, você pode disparar SVC via inline asm ou via wrapper.

________________________________________

2.3 Como pegar o número do SVC (a parte “mágica”)

Quando a exceção acontece, o core empilha o stack frame, incluindo o PC.

O PC empilhado aponta para a próxima instrução após o SVC.

A instrução SVC está logo antes do PC empilhado, então:

•	endereço da instrução SVC = pc_stacked - 2 (Thumb, 16-bit)

O byte imediato do SVC está no opcode. Para Thumb SVC, normalmente:

•	opcode = 0xDFxx, onde xx é o imediato.

________________________________________

2.4 Exemplo testável: mini “syscall” via SVC

svc_demo.c (Core/Src)

#include "stm32g0xx.h"

#include "core_cm0plus.h"

#include <stdint.h>

volatile uint32_t g_svc_hits = 0;

volatile uint32_t g_svc_num  = 0;

volatile uint32_t g_svc_r0_in = 0;

volatile uint32_t g_svc_r0_out = 0;

static void SVC_Handler_C(uint32_t *stack_ptr)

{

/* stack_ptr aponta para: r0,r1,r2,r3,r12,lr,pc,xpsr */

uint32_t pc = stack_ptr[6];

/* instrução SVC está em pc-2 (Thumb 16-bit) */

uint16_t *svc_insn = (uint16_t *)(pc - 2u);

uint16_t op = *svc_insn;

/* opcode SVC em Thumb: 0xDFxx */

uint8_t imm = (uint8_t)(op & 0x00FFu);

g_svc_hits++;

g_svc_num  = imm;

g_svc_r0_in = stack_ptr[0];

/* Exemplo de “serviços”:

SVC 0x01: retorna r0+1

SVC 0x02: retorna r0*2

*/

if (imm == 0x01u)

stack_ptr[0] = stack_ptr[0] + 1u;

else if (imm == 0x02u)

stack_ptr[0] = stack_ptr[0] * 2u;

g_svc_r0_out = stack_ptr[0];

__BKPT(0);

}

/* Handler real — naked para pegar SP e chamar C */

__attribute__((naked)) void SVC_Handler(void)

{

__asm volatile(

"mov r0, sp \n"

"b   SVC_Handler_C \n"

);

}

/* Wrappers para chamar SVC com imediato fixo */

static inline uint32_t svc_call_01(uint32_t x)

{

register uint32_t r0 __asm("r0") = x;

__asm volatile ("svc 0x01" : "+r"(r0) :: "memory");

return r0;

}

static inline uint32_t svc_call_02(uint32_t x)

{

register uint32_t r0 __asm("r0") = x;

__asm volatile ("svc 0x02" : "+r"(r0) :: "memory");

return r0;

}

void svc_demo_run(void)

{

g_svc_hits = 0;

g_svc_num  = 0;

__NOP(); /* breakpoint A */

uint32_t a = svc_call_01(10); /* espera 11 */

__NOP(); /* breakpoint B: a deve ser 11 */

uint32_t b = svc_call_02(10); /* espera 20 */

__NOP(); /* breakpoint C: b deve ser 20 */

(void)a;

(void)b;

}

Como testar

1.	Chame svc_demo_run() no main().

2.	Rode em Debug.

3.	Vai parar no BKPT dentro do SVC handler em cada chamada.

4.	Observe:

o	g_svc_num (0x01 ou 0x02)

o	g_svc_r0_in e g_svc_r0_out

o	variável local a e b no breakpoint B/C

✅ Isso mostra:

•	como o número do serviço é recuperado do opcode do SVC

•	como retornar valor ao chamador alterando r0 no stack frame

________________________________________

3) PendSV (Pendable Service Call) — PendSV_Handler

3.1 O que é PendSV

PendSV é uma exceção “pendável” projetada para:

•	ser disparada por software

•	ser usada como “trabalho deferido”

•	(principal uso) context switch em RTOS

A diferença dele para SVC:

•	SVC é “chamada imediata” (trap)

•	PendSV é “agendada” (pendente), geralmente executada quando o sistema está pronto

________________________________________

3.2 Como PendSV é disparado

Via SCB->ICSR.PENDSVSET = 1 (bit 28).

E pode ser limpo com PENDSVCLR (bit 27).

________________________________________

3.3 Exemplo testável: set/clear PendSV e observar VECTACTIVE

pendsv_demo.c (Core/Src)

#include "stm32g0xx.h"

#include "core_cm0plus.h"

#include <stdint.h>

volatile uint32_t g_pendsv_hits = 0;

volatile uint32_t g_pendsv_ipsr = 0;

void PendSV_Handler(void)

{

g_pendsv_hits++;

g_pendsv_ipsr = __get_IPSR(); /* indica exceção PendSV */

__BKPT(0);

}

void pendsv_demo_run(void)

{

g_pendsv_hits = 0;

g_pendsv_ipsr = 0;

__NOP(); /* breakpoint A */

/* Limpa pendência e seta pendência */

SCB->ICSR = (1u << 27); /* PENDSVCLR */

SCB->ICSR = (1u << 28); /* PENDSVSET */

__NOP(); /* breakpoint B: após sair do PendSV_Handler */

}

Como testar

1.	Chame pendsv_demo_run() no main().

2.	Rode em Debug.

3.	Para no BKPT dentro do PendSV_Handler.

4.	Veja:

o	g_pendsv_hits == 1

o	g_pendsv_ipsr indicando exceção ativa (não 0)

________________________________________

4) Amarrando os três (ordem e prioridade)

Agora que você tem:

•	NMI (não mascarável)

•	SVC (trap)

•	PendSV (pendável)

Você pode fazer um teste muito interessante (só no core):

•	pendurar PendSV

•	chamar SVC

•	forçar NMI

E ver a ordem em que eles interrompem uns aos outros (dependendo do momento).

✅ Regra geral:

•	NMI tem prioridade altíssima, entra “por cima” de quase tudo.

•	HardFault também é altíssimo.

•	SysTick/SVC/PendSV são configuráveis (SHP), mas PendSV normalmente fica com prioridade mais baixa em RTOS.

________________________________________

5) Runner único

Se quiser, você pode chamar na sequência no main():

extern void nmi_force_demo(void);

extern void svc_demo_run(void);

extern void pendsv_demo_run(void);

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

/* teste 1: SVC */

svc_demo_run();

/* teste 2: PendSV */

pendsv_demo_run();

/* teste 3: NMI (por último, porque é “mais agressivo”) */

nmi_force_demo();

while (1) { }

}

________________________________________

A seguir vamos ajustar prioridades de SVC, PendSV e SysTick (system handlers) no Cortex-M0+, e montar um teste reprodutível para o leitor enxergar a ordem de execução no debugger.

Lembrete importante do M0+: a prioridade é quantizada (poucos bits efetivos). Você vai ver valores “arredondados”. Isso é esperado.

________________________________________

1) Onde ficam as prioridades de SVC/PendSV/SysTick

Essas exceções são system handlers, então não usam NVIC->IP[] como IRQ externa.

Elas usam os registradores SCB->SHP[] (System Handler Priority) — mas o CMSIS já fornece um caminho simples:

✅ Use NVIC_SetPriority() mesmo para SysTick_IRQn, PendSV_IRQn e SVCall_IRQn.

O CMSIS decide se escreve em NVIC->IP (IRQ externa) ou SCB->SHP (system).

Exemplos:

NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn,  3);

NVIC_SetPriority(PendSV_IRQn,   3);

NVIC_SetPriority(SVCall_IRQn,   0);

________________________________________

2) Objetivo do teste (o que o leitor vai ver)

Vamos criar um cenário em que:

•	SysTick está rodando (gera ticks)

•	PendSV é pendurado

•	SVC é chamado imediatamente

E queremos observar:

1.	SVC acontece “na hora” (trap)

2.	PendSV só roda depois, por estar com prioridade mais baixa (RTOS-style)

3.	SysTick pode ocorrer entre eles dependendo do timing e prioridades

Para ficar “visível”, vamos gravar uma trilha (trace) em um array global.

________________________________________

3) Código testável (STM32CubeIDE)

3.1 Arquivo prio_demo.h

#ifndef PRIO_DEMO_H

#define PRIO_DEMO_H

#include <stdint.h>

void prio_demo_run(void);

/* Observáveis */

extern volatile uint8_t  g_prio_trace[64];

extern volatile uint32_t g_prio_trace_len;

extern volatile uint32_t g_prio_systick;

extern volatile uint32_t g_prio_pendsv;

extern volatile uint32_t g_prio_svcall;

extern volatile uint32_t g_hits_systick;

extern volatile uint32_t g_hits_pendsv;

extern volatile uint32_t g_hits_svc;

#endif

3.2 Arquivo prio_demo.c

#include "prio_demo.h"

#include "stm32g0xx.h"

#include "core_cm0plus.h"

/* Trace */

volatile uint8_t  g_prio_trace[64];

volatile uint32_t g_prio_trace_len = 0;

/* Prioridades lidas */

volatile uint32_t g_prio_systick = 0;

volatile uint32_t g_prio_pendsv  = 0;

volatile uint32_t g_prio_svcall  = 0;

/* Contadores */

volatile uint32_t g_hits_systick = 0;

volatile uint32_t g_hits_pendsv  = 0;

volatile uint32_t g_hits_svc     = 0;

static void trace_push(uint8_t code)

{

if (g_prio_trace_len < sizeof(g_prio_trace))

g_prio_trace[g_prio_trace_len++] = code;

}

/* -------------------------

* SysTick config (1ms)

* ------------------------- */

static void systick_config_1ms(void)

{

uint32_t ticks = (SystemCoreClock / 1000u) - 1u;

SysTick->CTRL = 0;

SysTick->LOAD = ticks;

SysTick->VAL  = 0;

SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |

SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |

SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;

}

/* -------------------------

* Handlers

* ------------------------- */

void SysTick_Handler(void)

{

g_hits_systick++;

trace_push('T'); /* Tick */

}

void PendSV_Handler(void)

{

g_hits_pendsv++;

trace_push('P'); /* PendSV */

}

static void SVC_Handler_C(uint32_t *sp)

{

(void)sp;

g_hits_svc++;

trace_push('S'); /* SVC */

}

/* naked para pegar SP e chamar C */

__attribute__((naked)) void SVC_Handler(void)

{

__asm volatile(

"mov r0, sp \n"

"b   SVC_Handler_C \n"

);

}

/* Wrapper para gerar SVC (serviço 0x01 só para existir) */

static inline void svc_call(void)

{

__asm volatile("svc 0x01" ::: "memory");

}

/* -------------------------

* Demo

* ------------------------- */

void prio_demo_run(void)

{

/* Zera observáveis */

g_prio_trace_len = 0;

g_hits_systick = 0;

g_hits_pendsv  = 0;

g_hits_svc     = 0;

/* 1) Definir prioridades (RTOS-style)

* - PendSV: mais baixa (deferido)

* - SysTick: baixa/média (tick)

* - SVC: mais alta entre as três (trap imediato)

*

* No M0+ só poucos bits valem => valores podem “quantizar”.

*/

NVIC_SetPriority(PendSV_IRQn,  3);

NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 2);

NVIC_SetPriority(SVCall_IRQn,  0);

g_prio_pendsv  = NVIC_GetPriority(PendSV_IRQn);

g_prio_systick = NVIC_GetPriority(SysTick_IRQn);

g_prio_svcall  = NVIC_GetPriority(SVCall_IRQn);

/* 2) Start SysTick */

systick_config_1ms();

__NOP(); /* breakpoint A: veja prioridades e counters */

/* 3) Pendurar PendSV (não executa imediatamente se houver trabalho mais prioritário) */

SCB->ICSR = (1u << 28); /* PENDSVSET */

trace_push('p');        /* marca “pendurei PendSV” */

/* 4) Chamar SVC (trap imediato) */

trace_push('c');        /* marca “vou chamar SVC” */

svc_call();

trace_push('r');        /* marca “retornei do SVC” */

/* 5) Aguarde um pouco em busy wait para deixar SysTick e PendSV acontecerem */

for (volatile uint32_t i = 0; i < 200000u; i++)

{

__NOP();

}

__NOP(); /* breakpoint B: inspecione g_prio_trace */

}

________________________________________

4) Como usar no main.c

#include "prio_demo.h"

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

prio_demo_run();

while (1) { }

}

________________________________________

5) Como você interpreta o resultado (debugger)

Breakpoint A

Observe:

•	g_prio_svcall, g_prio_systick, g_prio_pendsv

o	podem aparecer como 0/128/192 etc. (quantização do M0+)

•	counters ainda 0 ou começando a subir (SysTick pode ter começado)

Breakpoint B

Abra o Watch e veja:

•	g_hits_svc deve ser 1

•	g_hits_pendsv deve ser ≥ 1 (se o PendSV rodou)

•	g_hits_systick deve ser > 0

Veja o trace em g_prio_trace[] (primeiros bytes):

•	'p' = pendurei PendSV

•	'c' = vou chamar SVC

•	'S' = SVC handler executou

•	'r' = voltei do SVC

•	'P' = PendSV executou (deveria vir depois)

•	'T' = SysTick tick (pode aparecer em vários lugares)

O que você espera ver (típico)

Algo como:

p c S r ... P ... T T T ...

Mas SysTick pode aparecer intercalado dependendo do momento do tick e das prioridades escolhidas.

✅ O ponto principal:

•	SVC aparece imediatamente depois de 'c' (trap)

•	PendSV aparece depois (deferido, low priority)

________________________________________

6) Dicas para o leitor “ver isso no Disassembly”

No Disassembly, procure:

•	svc 0x01 (instrução geradora)

•	prólogo/epílogo em SVC_Handler e PendSV_Handler

•	SCB->ICSR escrita com bit 28 (pend)

•	SysTick->LOAD/CTRL sendo configurados

________________________________________

A seguir vamos fechar a parte “core-only” com EXC_RETURN: o valor “mágico” que aparece no LR quando você está dentro de uma exceção (ISR/handler). Isso é um dos conceitos mais importantes para entender como o Cortex-M volta da interrupção, qual stack está sendo usada (MSP/PSP) e por que o retorno “não é um BX LR normal”.

Em Cortex-M0+ (ARMv6-M), o mecanismo de exception return e o frame empilhado são parte do modelo de exceções do Cortex-M.

________________________________________

1) O que é EXC_RETURN

Quando o Cortex-M entra em uma exceção (SysTick, PendSV, HardFault, IRQ externa etc.), ele:

1.	empilha automaticamente o stack frame (r0–r3, r12, lr, pc, xPSR)

2.	coloca no LR um valor especial chamado EXC_RETURN

Esse valor não é um endereço de retorno “normal”. Ele é um código que diz para o core:

•	“quando fizer o return, volte para thread mode ou handler mode”

•	“use MSP ou PSP para desempilhar”

•	“retorne para o modo correto e restaure o contexto automaticamente”

Ou seja:

em exceções, BX LR vira “exception return”, e o hardware entende EXC_RETURN e desfaz o stacking.

________________________________________

2) Quais informações EXC_RETURN carrega

O EXC_RETURN é um valor no LR com padrão 0xFFFFFFxx. Em Cortex-M (visão geral):

•	um dos bits indica se o retorno vai usar MSP ou PSP

•	outro indica se volta para Thread mode ou Handler mode

•	em cores com FPU há bits para frame estendido (não é o caso do M0+)

✅ Para nós o mais importante é:

•	MSP vs PSP

•	Thread vs Handler

________________________________________

3) O que você deve observar no debugger

Dentro de um handler (ex.: SysTick_Handler):

•	LR (registrador R14) não parece um endereço

•	LR tem cara de 0xFFFFFFF9, 0xFFFFFFFD etc.

•	esse valor muda conforme você usa MSP/PSP e conforme o modo

✅ Em bare-metal sem RTOS:

•	normalmente tudo roda em MSP

•	então o LR/EXC_RETURN tende a ser sempre o mesmo padrão

Com RTOS:

•	thread mode usa PSP e handlers usam MSP

•	e o EXC_RETURN muda (você vê isso nitidamente)

________________________________________

4) Exemplo testável: capturar LR (EXC_RETURN) dentro de handlers

Vamos criar:

•	SysTick_Handler e PendSV_Handler capturando:

o	LR (EXC_RETURN)

o	MSP, PSP

o	CONTROL e IPSR

Depois vamos:

•	forçar PendSV

•	deixar SysTick rodar

•	inspecionar as variáveis no debugger

4.1 exc_return_demo.h

#ifndef EXC_RETURN_DEMO_H

#define EXC_RETURN_DEMO_H

#include <stdint.h>

void exc_return_demo_run(void);

/* Observáveis */

extern volatile uint32_t g_lr_systick;

extern volatile uint32_t g_lr_pendsv;

extern volatile uint32_t g_msp_systick;

extern volatile uint32_t g_psp_systick;

extern volatile uint32_t g_control_systick;

extern volatile uint32_t g_ipsr_systick;

extern volatile uint32_t g_msp_pendsv;

extern volatile uint32_t g_psp_pendsv;

extern volatile uint32_t g_control_pendsv;

extern volatile uint32_t g_ipsr_pendsv;

#endif

4.2 exc_return_demo.c

#include "exc_return_demo.h"

#include "stm32g0xx.h"

#include "core_cm0plus.h"

volatile uint32_t g_lr_systick = 0;

volatile uint32_t g_lr_pendsv  = 0;

volatile uint32_t g_msp_systick = 0;

volatile uint32_t g_psp_systick = 0;

volatile uint32_t g_control_systick = 0;

volatile uint32_t g_ipsr_systick = 0;

volatile uint32_t g_msp_pendsv = 0;

volatile uint32_t g_psp_pendsv = 0;

volatile uint32_t g_control_pendsv = 0;

volatile uint32_t g_ipsr_pendsv = 0;

static void systick_config_1ms(void)

{

uint32_t ticks = (SystemCoreClock / 1000u) - 1u;

SysTick->CTRL = 0;

SysTick->LOAD = ticks;

SysTick->VAL  = 0;

SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |

SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |

SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;

}

/* Captura LR usando asm (porque LR não é acessível via intrinsic direto) */

static inline uint32_t read_lr(void)

{

uint32_t v;

__asm volatile ("mov %0, lr" : "=r"(v));

return v;

}

void SysTick_Handler(void)

{

g_lr_systick      = read_lr();

g_msp_systick     = __get_MSP();

g_psp_systick     = __get_PSP();

g_control_systick = __get_CONTROL();

g_ipsr_systick    = __get_IPSR();

}

void PendSV_Handler(void)

{

g_lr_pendsv      = read_lr();

g_msp_pendsv     = __get_MSP();

g_psp_pendsv     = __get_PSP();

g_control_pendsv = __get_CONTROL();

g_ipsr_pendsv    = __get_IPSR();

__BKPT(0); /* pare aqui para inspecionar imediatamente */

}

void exc_return_demo_run(void)

{

/* Ambiente típico bare-metal: CONTROL/SPSEL = 0 => MSP em thread mode */

systick_config_1ms();

__NOP(); /* breakpoint A: espere 1-2ms, SysTick_Handler deve rodar */

/* Força PendSV para inspecionar EXC_RETURN */

SCB->ICSR = (1u << 28); /* PENDSVSET */

__NOP(); /* breakpoint B: só chega aqui depois do PendSV (após continuar do BKPT) */

}

4.3 Chame no main.c

#include "exc_return_demo.h"

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

exc_return_demo_run();

while (1) { }

}

________________________________________

5) Como interpretar o resultado

Quando o debugger parar no BKPT do PendSV_Handler, observe:

•	g_lr_pendsv e g_lr_systick

→ valores do tipo 0xFFFFFFxx (EXC_RETURN)

•	g_ipsr_pendsv

→ não é 0 (está em handler mode)

•	g_msp_* e g_psp_*

→ em bare-metal, PSP geralmente é 0 ou não usado

→ MSP é válido e muda ao entrar em exceção (stack cresce)

•	g_control_*

→ normalmente 0 (thread privileged + MSP)

✅ Conclusão do leitor:

•	o LR em exceções não é endereço: é EXC_RETURN

•	o core usa esse valor para saber como desempilhar e retornar

________________________________________

6) Extra testável: mudar Thread Mode para usar PSP (sem RTOS)

Agora vamos fazer o leitor enxergar a mudança do EXC_RETURN na prática:

1.	cria um array psp_stack[]

2.	aponta PSP para o topo desse array

3.	muda CONTROL para usar PSP no thread mode (SPSEL=1)

4.	dispara PendSV e observa que EXC_RETURN muda

⚠️ Isso é avançado, mas é muito didático.

Adicione isto ao exc_return_demo.c (opcional)

static uint32_t psp_stack[128];

static void switch_thread_to_psp(void)

{

/* PSP deve apontar para o topo (stack cresce para baixo) */

uint32_t top = (uint32_t)&psp_stack[128];

__set_PSP(top);

/* CONTROL bit1 (SPSEL) = 1 => thread mode usa PSP */

uint32_t ctrl = __get_CONTROL();

ctrl |= (1u << 1);

__set_CONTROL(ctrl);

__ISB(); /* sincroniza pipeline após mudar CONTROL */

}

E no exc_return_demo_run():

switch_thread_to_psp();

SCB->ICSR = (1u << 28); /* pend pendsv */

✅ O que o leitor verá:

•	g_psp_pendsv agora será “real”

•	g_lr_pendsv tende a mudar para o padrão de “return using PSP” (EXC_RETURN diferente)

Isso prova que:

•	EXC_RETURN codifica o stack usado no retorno.

________________________________________

7) Por que isso importa no mundo real (firmware)

•	RTOS usa PSP para tasks, MSP para handlers

•	PendSV costuma ser usado para context switch (prioridade baixa)

•	entender EXC_RETURN ajuda a:

o	debugar travas em ISR

o	entender stack overflow em tasks

o	interpretar dumps de hardfault e backtrace

________________________________________

A seguir vamos demonstrar, de forma testável, o stack frame empilhado automaticamente pelo Cortex-M0+ ao entrar em uma exceção (SysTick/PendSV), e comparar com o que fizemos no HardFault dump.

A ideia é você enxergar no debugger:

•	o endereço do stack frame (SP no início do handler)

•	os 8 words empilhados: r0,r1,r2,r3,r12,lr,pc,xpsr

•	o PC empilhado apontando para a instrução “interrompida”

•	a diferença entre MSP/PSP quando mudamos o stack do thread mode

Esse frame é parte do modelo de exceções Cortex-M (ARMv6-M).

________________________________________

1) O que vamos provar na prática

Quando uma exceção acontece, o hardware empilha sempre este frame (8 palavras, 32 bytes):

Índice	Conteúdo

0	r0

1	r1

2	r2

3	r3

4	r12

5	lr

6	pc

7	xpsr

E o SP dentro do handler aponta exatamente para &frame[0].

________________________________________

2) Código testável: capturar o frame em SysTick e PendSV

2.1 stack_frame_demo.h

#ifndef STACK_FRAME_DEMO_H

#define STACK_FRAME_DEMO_H

#include <stdint.h>

typedef struct

{

uint32_t r0;

uint32_t r1;

uint32_t r2;

uint32_t r3;

uint32_t r12;

uint32_t lr;

uint32_t pc;

uint32_t xpsr;

} hw_stack_frame_t;

/* roda o demo */

void stack_frame_demo_run(void);

/* observáveis */

extern volatile hw_stack_frame_t g_sf_systick;

extern volatile hw_stack_frame_t g_sf_pendsv;

extern volatile uint32_t g_sp_in_systick;

extern volatile uint32_t g_sp_in_pendsv;

extern volatile uint32_t g_msp_in_systick;

extern volatile uint32_t g_psp_in_systick;

extern volatile uint32_t g_msp_in_pendsv;

extern volatile uint32_t g_psp_in_pendsv;

extern volatile uint32_t g_main_marker;

#endif

2.2 stack_frame_demo.c

#include "stack_frame_demo.h"

#include "stm32g0xx.h"

#include "core_cm0plus.h"

volatile hw_stack_frame_t g_sf_systick;

volatile hw_stack_frame_t g_sf_pendsv;

volatile uint32_t g_sp_in_systick = 0;

volatile uint32_t g_sp_in_pendsv  = 0;

volatile uint32_t g_msp_in_systick = 0;

volatile uint32_t g_psp_in_systick = 0;

volatile uint32_t g_msp_in_pendsv = 0;

volatile uint32_t g_psp_in_pendsv = 0;

volatile uint32_t g_main_marker = 0;

/* stack opcional para PSP (para mostrar diferença MSP vs PSP) */

static uint32_t psp_stack[128];

static void systick_config_1ms(void)

{

uint32_t ticks = (SystemCoreClock / 1000u) - 1u;

SysTick->CTRL = 0;

SysTick->LOAD = ticks;

SysTick->VAL  = 0;

SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |

SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |

SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;

}

/* Copia os 8 words do frame para estrutura observável */

static void copy_frame(volatile hw_stack_frame_t *dst, uint32_t *sp)

{

dst->r0   = sp[0];

dst->r1   = sp[1];

dst->r2   = sp[2];

dst->r3   = sp[3];

dst->r12  = sp[4];

dst->lr   = sp[5];

dst->pc   = sp[6];

dst->xpsr = sp[7];

}

/* Naked handlers para capturar SP “exato” do frame */

__attribute__((naked)) void SysTick_Handler(void)

{

__asm volatile(

"mov r0, sp              \n" /* r0 = SP apontando para frame[0] */

"b   SysTick_Handler_C   \n"

);

}

void SysTick_Handler_C(uint32_t *sp)

{

g_sp_in_systick  = (uint32_t)sp;

g_msp_in_systick = __get_MSP();

g_psp_in_systick = __get_PSP();

copy_frame(&g_sf_systick, sp);

/* não trava aqui para deixar o demo rodar */

}

__attribute__((naked)) void PendSV_Handler(void)

{

__asm volatile(

"mov r0, sp              \n"

"b   PendSV_Handler_C    \n"

);

}

void PendSV_Handler_C(uint32_t *sp)

{

g_sp_in_pendsv  = (uint32_t)sp;

g_msp_in_pendsv = __get_MSP();

g_psp_in_pendsv = __get_PSP();

copy_frame(&g_sf_pendsv, sp);

__BKPT(0); /* pare aqui para analisar o frame no debugger */

}

/* Opcional: faz thread mode usar PSP para o leitor ver diferença */

static void switch_thread_to_psp(void)

{

uint32_t top = (uint32_t)&psp_stack[128];

__set_PSP(top);

uint32_t ctrl = __get_CONTROL();

ctrl |= (1u << 1);      /* SPSEL=1 => thread mode usa PSP */

__set_CONTROL(ctrl);

__ISB();

}

void stack_frame_demo_run(void)

{

/* 1) coloque um marcador “onde estávamos no main”

para o leitor relacionar com o PC empilhado */

g_main_marker = 0xAABBCCDDu;

/* 2) (Opcional) ativar PSP no thread mode para demonstrar */

switch_thread_to_psp();

/* 3) iniciar SysTick para gerar exceções */

systick_config_1ms();

/* 4) deixe SysTick rodar um pouco */

for (volatile uint32_t i = 0; i < 200000u; i++)

__NOP();

/* 5) force PendSV (vai parar no BKPT do PendSV_Handler_C) */

SCB->ICSR = (1u << 28); /* PENDSVSET */

/* Após continuar do BKPT, cai aqui */

__NOP();

}

2.3 Chame no main.c

#include "stack_frame_demo.h"

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

stack_frame_demo_run();

while (1) { }

}

________________________________________

3) Como você analisa no debugger (passo a passo)

Quando parar no BKPT(0) em PendSV_Handler_C:

3.1 Ver o endereço do frame

•	g_sp_in_pendsv é o endereço do frame empilhado

•	g_sf_pendsv contém a cópia dos campos

✅ Isso prova que SP no início do handler aponta para o frame.

3.2 O “ouro”: pc empilhado

Veja:

•	g_sf_pendsv.pc

Esse valor é o endereço da instrução que estava prestes a executar quando a exceção entrou (o ponto interrompido).

No Disassembly, você pode ir para esse PC e ver exatamente “onde estava”.

3.3 Conferir xpsr

•	g_sf_pendsv.xpsr contém flags e o IPSR embutido

3.4 Conferir lr empilhado

•	g_sf_pendsv.lr é o LR da thread interrompida (não confundir com o LR “EXC_RETURN” do handler)

✅ Isso é uma confusão comum:

•	LR dentro do frame = LR do código interrompido

•	LR do handler = EXC_RETURN

________________________________________

4) Comparação com HardFault dump

O mecanismo de captura é o mesmo:

•	no HardFault dump, usamos o SP para copiar os 8 words

•	aqui fazemos isso em SysTick/PendSV

Diferença prática:

•	no HardFault você geralmente quer parar e investigar o PC faulting

•	em SysTick/PendSV isso é didático para entender o mecanismo de exceção e retorno

________________________________________

5) Extra: provando MSP vs PSP

Como chamamos switch_thread_to_psp(), o leitor deve observar:

•	Em thread mode: CONTROL.SPSEL=1 e o código “normal” usa PSP

•	Ao entrar em exceções, muitos sistemas usam MSP (depende do core/uso), mas:

o	__get_PSP() agora mostra um valor válido (topo do psp_stack)

o	__get_MSP() continua válido para handlers

✅ O que o leitor aprende:

•	PSP pode ser configurado e usado para “thread mode” (base para RTOS)

•	o core salva/restaura contexto a partir do stack atual do modo interrompido

________________________________________

6) Checklist

•	Eu consigo localizar o pc empilhado e ir nele no disassembly.

•	Eu entendo que o frame empilhado é sempre 8 words (sem FPU no M0+).

•	Eu sei diferenciar LR empilhado vs LR(EXC_RETURN) do handler.

•	Eu consigo ver PSP ativo ao mudar CONTROL.SPSEL.

________________________________________

Vamos transformar o “dump do frame” em uma biblioteca core-only reutilizável, que você pode chamar de HardFault, PendSV, SysTick, assert handler, etc. Ela:

•	recebe sp (ponteiro para o frame empilhado)

•	copia o frame para uma struct

•	captura registradores úteis do core (MSP/PSP/CONTROL/PRIMASK/IPSR/VTOR)

•	deixa tudo em variáveis globais fáceis de inspecionar no debugger

________________________________________

1) Biblioteca: core_exc_dump

core_exc_dump.h (Core/Inc)

#ifndef CORE_EXC_DUMP_H

#define CORE_EXC_DUMP_H

#include <stdint.h>

/* Frame empilhado automaticamente pelo hardware em exceções (M0+) */

typedef struct

{

uint32_t r0;

uint32_t r1;

uint32_t r2;

uint32_t r3;

uint32_t r12;

uint32_t lr;     /* LR do código interrompido */

uint32_t pc;     /* PC do código interrompido */

uint32_t xpsr;

} core_hw_frame_t;

/* Snapshot extra do core no momento do dump */

typedef struct

{

uint32_t msp;

uint32_t psp;

uint32_t primask;

uint32_t control;

uint32_t ipsr;

uint32_t vtor;

uint32_t exc_return_lr; /* LR do handler (EXC_RETURN), se capturado */

uint32_t sp_at_entry;   /* SP passado para o dump (endereço do frame) */

} core_exc_snapshot_t;

/* Dump completo (frame + snapshot) */

typedef struct

{

core_hw_frame_t      frame;

core_exc_snapshot_t  snap;

} core_exc_dump_t;

/* Dump global (observável no debugger) */

extern volatile core_exc_dump_t g_core_exc_dump;

/* Função principal: copia frame + captura contexto */

void core_exc_dump_capture(uint32_t *sp, uint32_t exc_return_lr);

/* Função auxiliar: limpa o dump (opcional) */

void core_exc_dump_clear(void);

#endif /* CORE_EXC_DUMP_H */

________________________________________

core_exc_dump.c (Core/Src)

#include "core_exc_dump.h"

#include "stm32g0xx.h"

#include "core_cm0plus.h"

volatile core_exc_dump_t g_core_exc_dump;

void core_exc_dump_clear(void)

{

/* Zera tudo manualmente para evitar libc/memset (didático e core-only) */

volatile uint32_t *p = (volatile uint32_t *)&g_core_exc_dump;

for (uint32_t i = 0; i < (sizeof(g_core_exc_dump) / sizeof(uint32_t)); i++)

p[i] = 0;

}

static void copy_frame(volatile core_hw_frame_t *dst, uint32_t *sp)

{

dst->r0   = sp[0];

dst->r1   = sp[1];

dst->r2   = sp[2];

dst->r3   = sp[3];

dst->r12  = sp[4];

dst->lr   = sp[5];

dst->pc   = sp[6];

dst->xpsr = sp[7];

}

void core_exc_dump_capture(uint32_t *sp, uint32_t exc_return_lr)

{

/* Salva SP do frame e LR do handler (EXC_RETURN) */

g_core_exc_dump.snap.sp_at_entry    = (uint32_t)sp;

g_core_exc_dump.snap.exc_return_lr  = exc_return_lr;

/* Salva contexto do core */

g_core_exc_dump.snap.msp     = __get_MSP();

g_core_exc_dump.snap.psp     = __get_PSP();

g_core_exc_dump.snap.primask = __get_PRIMASK();

g_core_exc_dump.snap.control = __get_CONTROL();

g_core_exc_dump.snap.ipsr    = __get_IPSR();

g_core_exc_dump.snap.vtor    = SCB->VTOR;

/* Copia frame empilhado */

copy_frame(&g_core_exc_dump.frame, sp);

}

________________________________________

2) Como usar em handlers (padrão pronto)

A ideia é sempre:

1.	“pegar SP e LR do handler” (LR = EXC_RETURN)

2.	chamar core_exc_dump_capture(sp, lr)

3.	parar com BKPT para inspeção

2.1 HardFault usando biblioteca (Core/Src/hardfault_handler.c)

#include "core_exc_dump.h"

#include "core_cm0plus.h"

void HardFault_Handler_C(uint32_t *sp, uint32_t exc_lr)

{

core_exc_dump_capture(sp, exc_lr);

__BKPT(0);

while (1) { __NOP(); }

}

__attribute__((naked)) void HardFault_Handler(void)

{

__asm volatile(

"mov r0, sp        \n" /* r0 = sp */

"mov r1, lr        \n" /* r1 = exc_return (LR do handler) */

"b   HardFault_Handler_C \n"

);

}

✅ Agora o HardFault dump fica padronizado e reutilizável.

________________________________________

2.2 PendSV usando biblioteca (Core/Src/pendsv_handler.c)

#include "core_exc_dump.h"

#include "core_cm0plus.h"

void PendSV_Handler_C(uint32_t *sp, uint32_t exc_lr)

{

core_exc_dump_capture(sp, exc_lr);

__BKPT(0);

}

__attribute__((naked)) void PendSV_Handler(void)

{

__asm volatile(

"mov r0, sp \n"

"mov r1, lr \n"

"b   PendSV_Handler_C \n"

);

}

________________________________________

2.3 SysTick usando biblioteca (sem travar)

SysTick acontece o tempo todo, então não queremos BKPT sempre. Podemos capturar apenas quando solicitado.

systick_handler.c

#include "core_exc_dump.h"

#include "core_cm0plus.h"

#include <stdint.h>

volatile uint32_t g_systick_ticks = 0;

volatile uint32_t g_capture_next_systick = 0;

void SysTick_Handler_C(uint32_t *sp, uint32_t exc_lr)

{

g_systick_ticks++;

if (g_capture_next_systick)

{

g_capture_next_systick = 0;

core_exc_dump_capture(sp, exc_lr);

__BKPT(0);

}

}

__attribute__((naked)) void SysTick_Handler(void)

{

__asm volatile(

"mov r0, sp \n"

"mov r1, lr \n"

"b   SysTick_Handler_C \n"

);

}

✅ Você pode setar g_capture_next_systick = 1 no debugger e capturar “o próximo tick”.

________________________________________

3) Exemplo testável: capturar frame em SysTick e depois forçar PendSV

core_exc_dump_demo.c (Core/Src)

#include "stm32g0xx.h"

#include "core_cm0plus.h"

#include "core_exc_dump.h"

#include <stdint.h>

extern volatile uint32_t g_capture_next_systick;

static void systick_config_1ms(void)

{

uint32_t ticks = (SystemCoreClock / 1000u) - 1u;

SysTick->CTRL = 0;

SysTick->LOAD = ticks;

SysTick->VAL  = 0;

SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |

SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |

SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;

}

void core_exc_dump_demo_run(void)

{

core_exc_dump_clear();

systick_config_1ms();

/* 1) pedir captura no próximo SysTick */

g_capture_next_systick = 1;

/* 2) esperar - vai parar no BKPT dentro do SysTick_Handler_C */

for (volatile uint32_t i = 0; i < 500000u; i++)

__NOP();

/* 3) depois disso, force PendSV para capturar outro frame */

SCB->ICSR = (1u << 28); /* PENDSVSET */

__NOP(); /* aqui só chega após continuar do BKPT do PendSV */

}

No main.c:

extern void core_exc_dump_demo_run(void);

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

core_exc_dump_demo_run();

while (1) { }

}

________________________________________

4) Como você usa o dump no debugger (checklist)

Quando o debugger parar em um BKPT (SysTick ou PendSV ou HardFault), o leitor abre o Watch:

•	g_core_exc_dump.snap.ipsr

o	identifica a exceção ativa (não é 0)

•	g_core_exc_dump.snap.exc_return_lr

o	EXC_RETURN (LR do handler)

•	g_core_exc_dump.snap.sp_at_entry

o	endereço do frame

•	g_core_exc_dump.frame.pc

o	endereço do código interrompido (ou faulting no HardFault)

•	g_core_exc_dump.frame.lr

o	LR do código interrompido

✅ E o mais didático:

•	copie o valor de frame.pc e use “Go to address” no Disassembly.

________________________________________

Esse padrão é exatamente o tipo de ferramenta que engenheiros usam em firmware real:

•	você padroniza o dump de exceções

•	reduz esforço de debug

•	consegue investigar crash sem periféricos

•	a mesma biblioteca serve para HardFault/PendSV/SysTick/assert

________________________________________

Vamos deixar essa biblioteca nível “produto”: salvar o dump em uma região .noinit (RAM que não é zerada no reset), e então resetar automaticamente após capturar a exceção. Depois do reboot, você consegue abrir o debugger e ver qual foi o PC do crash mesmo sem UART/log.

A receita tem 3 partes:

1.	Criar uma seção .noinit no linker script (STM32CubeIDE/GCC)

2.	Colocar o dump dentro dessa seção (__attribute__((section(".noinit"))))

3.	Garantir que o startup não zere essa seção (ele não zera automaticamente se ela não estiver em .bss)

4.	(Opcional) Guardar um “magic” para saber se o dump é válido.

________________________________________

1) Linker script: adicionar a seção .noinit

No STM32CubeIDE, o linker script fica normalmente em:

•	STM32G070RBTX_FLASH.ld (ou nome parecido)

Abra o .ld e procure a área de RAM, algo como:

/* ... */

.bss :

{

_sbss = .;

*(.bss)

*(.bss*)

*(COMMON)

_ebss = .;

} >RAM

Logo depois do .bss (ou antes, tanto faz, desde que seja em RAM), adicione:

/* Seção NOINIT: RAM que não é inicializada/zerada no reset */

.noinit (NOLOAD) :

{

. = ALIGN(4);

_snoinit = .;

*(.noinit)

*(.noinit*)

. = ALIGN(4);

_enoinit = .;

} >RAM

✅ O que isso faz:

•	cria uma seção .noinit na RAM

•	NOLOAD evita que o loader espere “dados iniciais” para ela

•	como ela não está em .bss, o startup padrão não zera

Dica profissional: manter o .noinit alinhado a 4 bytes.

________________________________________

2) Definir o dump persistente em .noinit

Vamos criar uma versão do dump com:

•	magic para indicar validade

•	reason para indicar qual handler salvou (HardFault, PendSV etc.)

•	dump com frame e snapshot

core_exc_persist.h (Core/Inc)

#ifndef CORE_EXC_PERSIST_H

#define CORE_EXC_PERSIST_H

#include <stdint.h>

#include "core_exc_dump.h"

/* “Magic” para identificar dump válido após reset */

#define EXC_PERSIST_MAGIC  (0x45584331u) /* 'EXC1' */

/* Tipos de origem */

#define EXC_SRC_NONE       0u

#define EXC_SRC_HARDFAULT  1u

#define EXC_SRC_PENDSV     2u

#define EXC_SRC_SYSTICK    3u

#define EXC_SRC_NMI        4u

#define EXC_SRC_SVC        5u

typedef struct

{

uint32_t magic;

uint32_t src;

uint32_t counter;  /* incrementa a cada captura, útil para ver se regravou */

core_exc_dump_t dump;

} core_exc_persist_t;

/* Dump persistente em RAM .noinit */

extern volatile core_exc_persist_t g_exc_persist;

/* API */

void core_exc_persist_clear(void);

int  core_exc_persist_is_valid(void);

void core_exc_persist_capture(uint32_t src, uint32_t *sp, uint32_t exc_return_lr);

/* Opcional: pedir reset após capturar */

void core_exc_persist_request_reset(void);

#endif /* CORE_EXC_PERSIST_H */

core_exc_persist.c (Core/Src)

#include "core_exc_persist.h"

#include "stm32g0xx.h"

#include "core_cm0plus.h"

/* Coloca na seção .noinit (precisa existir no linker script) */

volatile core_exc_persist_t g_exc_persist __attribute__((section(".noinit")));

void core_exc_persist_clear(void)

{

/* Não use memset para manter “core-only”, mas poderia. */

volatile uint32_t *p = (volatile uint32_t *)&g_exc_persist;

for (uint32_t i = 0; i < (sizeof(g_exc_persist) / sizeof(uint32_t)); i++)

p[i] = 0;

}

int core_exc_persist_is_valid(void)

{

return (g_exc_persist.magic == EXC_PERSIST_MAGIC) ? 1 : 0;

}

void core_exc_persist_capture(uint32_t src, uint32_t *sp, uint32_t exc_return_lr)

{

/* Marcar validade antes e depois é uma boa prática.

Aqui fazemos simples: gravamos magic e payload. */

g_exc_persist.magic = EXC_PERSIST_MAGIC;

g_exc_persist.src   = src;

g_exc_persist.counter++;

/* Captura frame+snapshot usando a biblioteca anterior */

core_exc_dump_capture(sp, exc_return_lr);

/* Copia o dump global para o persistente */

g_exc_persist.dump = g_core_exc_dump;

}

void core_exc_persist_request_reset(void)

{

/* Reset via AIRCR: SYSRESETREQ com chave */

__DSB();

SCB->AIRCR = (0x5FAu << 16) | (1u << 2);

__DSB();

while (1) { __NOP(); }

}

________________________________________

3) Usar no HardFault_Handler (captura + reset automático)

hardfault_persist_handler.c (Core/Src)

#include "core_exc_persist.h"

#include "core_cm0plus.h"

void HardFault_Handler_C(uint32_t *sp, uint32_t exc_lr)

{

core_exc_persist_capture(EXC_SRC_HARDFAULT, sp, exc_lr);

/* Opcional: parar aqui quando estiver em debug */

__BKPT(0);

/* Em “modo produto”, você normalmente resetaria */

core_exc_persist_request_reset();

}

__attribute__((naked)) void HardFault_Handler(void)

{

__asm volatile(

"mov r0, sp \n"

"mov r1, lr \n"

"b   HardFault_Handler_C \n"

);

}

✅ Resultado:

•	Ao ocorrer HardFault, você salva o dump na RAM .noinit

•	E reseta

•	Após o reboot, o dump continua lá

________________________________________

4) Mostrar o dump após o reboot (no main())

No main.c, logo após init do clock:

#include "core_exc_persist.h"

/* Variáveis “amigáveis” para o leitor olhar */

volatile uint32_t g_last_fault_valid = 0;

volatile uint32_t g_last_fault_src   = 0;

volatile uint32_t g_last_fault_pc    = 0;

volatile uint32_t g_last_fault_lr    = 0;

volatile uint32_t g_last_fault_ipsr  = 0;

static void check_last_fault(void)

{

if (core_exc_persist_is_valid())

{

g_last_fault_valid = 1;

g_last_fault_src   = g_exc_persist.src;

g_last_fault_pc    = g_exc_persist.dump.frame.pc;

g_last_fault_lr    = g_exc_persist.dump.frame.lr;

g_last_fault_ipsr  = g_exc_persist.dump.snap.ipsr;

/* Se quiser “consumir” o dump depois de ler: */

/* core_exc_persist_clear(); */

}

else

{

g_last_fault_valid = 0;

}

}

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

check_last_fault();

while (1) { }

}

✅ Como você valida:

•	Rode normal: g_last_fault_valid deve ser 0

•	Force um HardFault (ex.: call para ponteiro inválido)

•	O MCU reseta

•	Depois do reset, g_last_fault_valid vira 1

•	g_last_fault_pc mostra o local do crash anterior

________________________________________

5) Teste prático: forçar HardFault para ver persistência

Crie um arquivo fault_trigger.c:

#include <stdint.h>

void fault_trigger_run(void)

{

/* Função inválida -> HardFault */

void (*bad_fn)(void) = (void (*)(void))0x00000001u;

bad_fn();

}

Exemplo de chamada no `main()` após `check_last_fault()`:

extern void fault_trigger_run(void);

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

check_last_fault();

/* Descomente para disparar o fault: */

// fault_trigger_run();

while (1) { }

}

Seu procedimento:

1.	Rode com fault_trigger_run() comentado → g_last_fault_valid = 0

2.	Descomente fault_trigger_run() → dá HardFault → salva dump → reset

3.	Comente de novo fault_trigger_run() e rode → agora g_last_fault_valid = 1 e g_last_fault_pc é o PC do fault anterior

________________________________________

6) Observações profissionais importantes

A) “Por que isso funciona?”

Porque:

•	.noinit não está em .bss

•	o startup só zera .bss e copia .data

•	então .noinit fica intacta no reset

B) Quando o conteúdo pode se perder?

•	power cycle (sem alimentação, RAM perde)

•	certos modos de low-power podem apagar RAM (isso é periférico ST e veremos depois)

•	reset que reinicialize RAM por hardware (normalmente não é o caso)

C) Tamanho e cuidado

•	não faça dumps gigantes em .noinit

•	mantenha alinhamento e organização

________________________________________

A seguir vão dois upgrades profissionais para o dump persistente em .noinit:

1.	CRC simples para validar integridade do dump (detectar RAM corrompida).

2.	Histórico (ring buffer) com os últimos N faults (ex.: 4), para não perder o crash anterior quando outro acontece.

1) Upgrade: CRC simples do dump persistente

1.1 O que vamos fazer

•	Calcular um CRC “didático” (na prática, checksum) sobre o conteúdo do dump.

•	Guardar crc junto com os dados.

•	Na leitura após reset, validar:

o	magic ok

o	crc confere

✅ CRC simples sugerido (bem robusto para didática):

•	CRC-32 não (exigiria mais código)

•	Vamos usar um checksum 32-bit com mistura (XOR + rotação) para melhorar.

________________________________________

2) Upgrade: histórico em ring buffer (últimos N faults)

2.1 Estrutura

Criamos um array entries[N] em .noinit e um índice head:

•	quando um fault ocorre:

o	grava em entries[head]

o	head = (head + 1) % N

•	cada entrada guarda:

o	src (HardFault, NMI, etc.)

o	counter / seq

o	dump completo

o	crc

________________________________________

3) Código completo (pronto para copiar)

3.1 core_exc_persist2.h (Core/Inc)

#ifndef CORE_EXC_PERSIST2_H

#define CORE_EXC_PERSIST2_H

#include <stdint.h>

#include "core_exc_dump.h"

#define EXC_PERSIST_MAGIC  (0x45584332u) /* 'EXC2' */

/* fontes */

#define EXC_SRC_NONE       0u

#define EXC_SRC_HARDFAULT  1u

#define EXC_SRC_PENDSV     2u

#define EXC_SRC_SYSTICK    3u

#define EXC_SRC_NMI        4u

#define EXC_SRC_SVC        5u

/* quantos faults manter */

#define EXC_HISTORY_N      4u

typedef struct

{

uint32_t magic;

uint32_t src;

uint32_t seq;        /* contador crescente */

uint32_t crc;        /* checksum do payload */

core_exc_dump_t dump;

} core_exc_entry_t;

typedef struct

{

uint32_t magic;      /* EXC_PERSIST_MAGIC */

uint32_t head;       /* próximo índice de escrita */

uint32_t seq;        /* seq global */

uint32_t reserved;

core_exc_entry_t entries[EXC_HISTORY_N];

} core_exc_history_t;

/* Histórico persistente em .noinit */

extern volatile core_exc_history_t g_exc_hist;

/* API */

void core_exc_hist_clear(void);

int  core_exc_hist_is_valid(void);

/* Captura + grava no ring (com checksum) */

void core_exc_hist_capture(uint32_t src, uint32_t *sp, uint32_t exc_return_lr);

/* Valida uma entrada específica (magic + crc) */

int  core_exc_hist_entry_valid(uint32_t index);

/* Reset do sistema (opcional) */

void core_exc_hist_request_reset(void);

#endif /* CORE_EXC_PERSIST2_H */

________________________________________

3.2 core_exc_persist2.c (Core/Src)

#include "core_exc_persist2.h"

#include "stm32g0xx.h"

#include "core_cm0plus.h"

/* Histórico em RAM persistente */

volatile core_exc_history_t g_exc_hist __attribute__((section(".noinit")));

/* ----------------------------

* checksum simples (32-bit)

* ---------------------------- */

static uint32_t rotl32(uint32_t x, uint32_t r)

{

return (x << r) | (x >> (32u - r));

}

static uint32_t checksum32(const void *data, uint32_t bytes)

{

/* Mistura simples: soma + xor + rotação */

const uint8_t *p = (const uint8_t *)data;

uint32_t acc = 0xA5A5A5A5u;

for (uint32_t i = 0; i < bytes; i++)

{

acc ^= p[i];

acc += (uint32_t)p[i] * 0x01000193u;

acc = rotl32(acc, 5);

}

return acc;

}

/* calcula checksum do payload “dump”, não inclui magic/src/seq/crc */

static uint32_t entry_compute_crc(const core_exc_entry_t *e)

{

return checksum32(&e->dump, (uint32_t)sizeof(e->dump));

}

void core_exc_hist_clear(void)

{

volatile uint32_t *p = (volatile uint32_t *)&g_exc_hist;

for (uint32_t i = 0; i < (sizeof(g_exc_hist) / sizeof(uint32_t)); i++)

p[i] = 0;

}

int core_exc_hist_is_valid(void)

{

return (g_exc_hist.magic == EXC_PERSIST_MAGIC) ? 1 : 0;

}

int core_exc_hist_entry_valid(uint32_t index)

{

if (index >= EXC_HISTORY_N) return 0;

const core_exc_entry_t *e = (const core_exc_entry_t *)&g_exc_hist.entries[index];

if (e->magic != EXC_PERSIST_MAGIC) return 0;

uint32_t crc = entry_compute_crc(e);

return (crc == e->crc) ? 1 : 0;

}

void core_exc_hist_capture(uint32_t src, uint32_t *sp, uint32_t exc_return_lr)

{

/* inicializa header do histórico se for a primeira vez */

if (g_exc_hist.magic != EXC_PERSIST_MAGIC)

{

g_exc_hist.magic = EXC_PERSIST_MAGIC;

g_exc_hist.head  = 0;

g_exc_hist.seq   = 0;

}

/* Captura dump “atual” para o buffer global */

core_exc_dump_capture(sp, exc_return_lr);

/* Decide slot */

uint32_t idx = g_exc_hist.head;

if (idx >= EXC_HISTORY_N) idx = 0;

/* Preenche entrada */

core_exc_entry_t *e = (core_exc_entry_t *)&g_exc_hist.entries[idx];

e->magic = EXC_PERSIST_MAGIC;

e->src   = src;

e->seq   = ++g_exc_hist.seq;

e->dump  = g_core_exc_dump;

/* Calcula CRC do payload e grava */

e->crc = entry_compute_crc(e);

/* Avança ring */

g_exc_hist.head = (idx + 1u) % EXC_HISTORY_N;

}

void core_exc_hist_request_reset(void)

{

__DSB();

SCB->AIRCR = (0x5FAu << 16) | (1u << 2); /* SYSRESETREQ */

__DSB();

while (1) { __NOP(); }

}

________________________________________

4) Usar no HardFault (captura + reset + histórico)

hardfault_hist_handler.c (Core/Src)

#include "core_exc_persist2.h"

#include "core_cm0plus.h"

void HardFault_Handler_C(uint32_t *sp, uint32_t exc_lr)

{

core_exc_hist_capture(EXC_SRC_HARDFAULT, sp, exc_lr);

/* Debug: pare aqui para olhar o dump antes do reset */

__BKPT(0);

/* Produto: reset automático */

core_exc_hist_request_reset();

}

__attribute__((naked)) void HardFault_Handler(void)

{

__asm volatile(

"mov r0, sp \n"

"mov r1, lr \n"

"b   HardFault_Handler_C \n"

);

}

________________________________________

5) Ler o histórico após reset (no main.c)

Crie variáveis amigáveis para o leitor:

#include "core_exc_persist2.h"

volatile uint32_t g_hist_valid = 0;

volatile uint32_t g_hist_head  = 0;

volatile uint32_t g_last0_valid = 0;

volatile uint32_t g_last0_src   = 0;

volatile uint32_t g_last0_seq   = 0;

volatile uint32_t g_last0_pc    = 0;

volatile uint32_t g_last1_valid = 0;

volatile uint32_t g_last1_src   = 0;

volatile uint32_t g_last1_seq   = 0;

volatile uint32_t g_last1_pc    = 0;

static void load_fault_history_summary(void)

{

g_hist_valid = core_exc_hist_is_valid();

if (!g_hist_valid) return;

g_hist_head = g_exc_hist.head;

/* Vamos ler duas entradas mais recentes:

last0 = última gravada

last1 = penúltima

*/

uint32_t last0 = (g_hist_head + EXC_HISTORY_N - 1u) % EXC_HISTORY_N;

uint32_t last1 = (g_hist_head + EXC_HISTORY_N - 2u) % EXC_HISTORY_N;

g_last0_valid = core_exc_hist_entry_valid(last0);

if (g_last0_valid)

{

g_last0_src = g_exc_hist.entries[last0].src;

g_last0_seq = g_exc_hist.entries[last0].seq;

g_last0_pc  = g_exc_hist.entries[last0].dump.frame.pc;

}

g_last1_valid = core_exc_hist_entry_valid(last1);

if (g_last1_valid)

{

g_last1_src = g_exc_hist.entries[last1].src;

g_last1_seq = g_exc_hist.entries[last1].seq;

g_last1_pc  = g_exc_hist.entries[last1].dump.frame.pc;

}

}

E chame no main() após clock:

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

load_fault_history_summary();

while (1) { }

}

✅ Você inspeciona:

•	g_last0_pc / g_last1_pc

•	g_last0_src / g_last1_src (1 = HardFault)

•	g_last0_seq (contador)

________________________________________

6) Teste prático: gerar múltiplos faults e ver o ring funcionar

Crie fault_trigger.c:

#include <stdint.h>

void fault_trigger_run_1(void)

{

void (*bad_fn)(void) = (void (*)(void))0x00000001u;

bad_fn();

}

void fault_trigger_run_2(void)

{

/* Acesso inválido (pode faultar dependendo do endereço) */

volatile uint32_t *p = (volatile uint32_t *)0xFFFFFFF0u;

*p = 0x1234u;

}

No main, você alterna qual chamar (um por vez) e observa que:

•	a cada reset, o head avança

•	o seq cresce

•	last0 e last1 mudam

Importante: sempre comente a chamada após validar, senão vai entrar em loop infinito de reset.

________________________________________

7) Lembrete: .noinit no linker script

Caso a secao ainda nao exista no linker script, adicione:

.noinit (NOLOAD) :

{

. = ALIGN(4);

_snoinit = .;

*(.noinit)

*(.noinit*)

. = ALIGN(4);

_enoinit = .;

} >RAM

________________________________________

1) Upgrade: adicionar reason_detail na entrada do histórico

1.1 O que é reason_detail

Um campo extra para guardar um “detalhe rápido” do motivo. Exemplos úteis:

•	pc do crash (principal)

•	lr do crash

•	ipsr (qual exceção)

•	exc_return (stack/return mode)

Para ficar simples e útil:

•	reason_detail = pc (por padrão)

•	e podemos guardar outros detalhes em campos extras.

________________________________________

1.2 Atualize core_exc_persist2.h

Substitua a struct core_exc_entry_t por esta versão:

typedef struct

{

uint32_t magic;

uint32_t src;

uint32_t seq;

uint32_t reason_detail; /* ex.: PC do crash */

uint32_t crc;           /* checksum do payload */

core_exc_dump_t dump;

} core_exc_entry_t;

Isso altera o layout e o checksum continua cobrindo apenas dump, então está ok.

________________________________________

1.3 Atualize core_exc_persist2.c (na captura)

Dentro de core_exc_hist_capture, após copiar o dump:

e->dump  = g_core_exc_dump;

/* detalhe rápido: PC do ponto interrompido/fault */

e->reason_detail = e->dump.frame.pc;

/* CRC do payload (dump) */

e->crc = entry_compute_crc(e);

✅ Agora cada entrada tem um “resumo numérico” direto (reason_detail).

________________________________________

2) Upgrade: “relatório” amigável no debugger (sem UART)

Vamos criar:

•	uma função que traduz src em string ("HardFault", "NMI", etc.)

•	uma estrutura de “view” que junta:

o	const char *src_name

o	seq

o	pc

o	lr

o	ipsr

o	exc_return

o	vtor

•	uma função core_exc_hist_build_view_last() que preenche essas variáveis globais.

Isso permite que o leitor abra o Watch e veja:

•	g_view_src_name → “HardFault”

•	g_view_pc → 0x0800....

•	etc.

________________________________________

2.1 core_exc_view.h (Core/Inc)

#ifndef CORE_EXC_VIEW_H

#define CORE_EXC_VIEW_H

#include <stdint.h>

/* Atualiza a “view” com a última entrada válida do histórico */

void core_exc_view_update_last(void);

/* Atualiza a “view” com uma entrada específica do histórico */

void core_exc_view_update_index(uint32_t index);

/* Observáveis no debugger */

extern volatile uint32_t g_view_valid;

extern const char *g_view_src_name;

extern volatile uint32_t g_view_seq;

extern volatile uint32_t g_view_pc;

extern volatile uint32_t g_view_lr;

extern volatile uint32_t g_view_ipsr;

extern volatile uint32_t g_view_exc_return;

extern volatile uint32_t g_view_vtor;

extern volatile uint32_t g_view_sp_at_entry;

extern volatile uint32_t g_view_reason_detail;

#endif /* CORE_EXC_VIEW_H */

________________________________________

2.2 core_exc_view.c (Core/Src)

#include "core_exc_view.h"

#include "core_exc_persist2.h"

/* Observáveis */

volatile uint32_t g_view_valid = 0;

const char *g_view_src_name = 0;

volatile uint32_t g_view_seq = 0;

volatile uint32_t g_view_pc = 0;

volatile uint32_t g_view_lr = 0;

volatile uint32_t g_view_ipsr = 0;

volatile uint32_t g_view_exc_return = 0;

volatile uint32_t g_view_vtor = 0;

volatile uint32_t g_view_sp_at_entry = 0;

volatile uint32_t g_view_reason_detail = 0;

static const char* src_to_name(uint32_t src)

{

switch (src)

{

case EXC_SRC_HARDFAULT: return "HardFault";

case EXC_SRC_NMI:       return "NMI";

case EXC_SRC_PENDSV:    return "PendSV";

case EXC_SRC_SYSTICK:   return "SysTick";

case EXC_SRC_SVC:       return "SVC";

default:                return "Unknown";

}

}

static void fill_view_from_entry(const core_exc_entry_t *e)

{

g_view_valid = 1;

g_view_src_name = src_to_name(e->src);

g_view_seq = e->seq;

g_view_reason_detail = e->reason_detail;

g_view_pc  = e->dump.frame.pc;

g_view_lr  = e->dump.frame.lr;

g_view_ipsr = e->dump.snap.ipsr;

g_view_exc_return = e->dump.snap.exc_return_lr;

g_view_vtor = e->dump.snap.vtor;

g_view_sp_at_entry = e->dump.snap.sp_at_entry;

}

void core_exc_view_update_index(uint32_t index)

{

if (!core_exc_hist_is_valid())

{

g_view_valid = 0;

g_view_src_name = "NoHistory";

return;

}

if (!core_exc_hist_entry_valid(index))

{

g_view_valid = 0;

g_view_src_name = "InvalidEntry";

return;

}

const core_exc_entry_t *e = (const core_exc_entry_t *)&g_exc_hist.entries[index];

fill_view_from_entry(e);

}

void core_exc_view_update_last(void)

{

if (!core_exc_hist_is_valid())

{

g_view_valid = 0;

g_view_src_name = "NoHistory";

return;

}

uint32_t head = g_exc_hist.head;

uint32_t last = (head + EXC_HISTORY_N - 1u) % EXC_HISTORY_N;

core_exc_view_update_index(last);

}

________________________________________

3) Usar no main() (mostrar “relatório” após reboot)

No main.c:

#include "core_exc_view.h"

#include "core_exc_persist2.h"

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

/* Monta a view para o debugger */

core_exc_view_update_last();

while (1) { }

}

✅ Agora você abre Watch e vê:

•	g_view_valid

•	g_view_src_name -> "HardFault"

•	g_view_pc -> endereço do crash

•	g_view_reason_detail -> mesmo PC (ou outro detalhe, se você mudar a política)

•	g_view_seq -> número do evento

•	g_view_exc_return -> EXC_RETURN

•	g_view_sp_at_entry -> endereço do frame

________________________________________

4) Ajuste recomendado: “consumir” ou manter histórico?

Você escolhe:

•	manter o histórico para sempre (bom para debug)

•	ou “limpar depois de ler”

Se quiser limpar após ler:

if (g_view_valid) core_exc_hist_clear();

________________________________________

5) Teste prático

1.	Compile e rode: g_view_src_name = "NoHistory"

2.	Force HardFault (com a função fault_trigger_run_1())

3.	O sistema captura, reseta

4.	Após reboot:

o	g_view_src_name = "HardFault"

o	g_view_pc aponta para o local do crash

________________________________________

Resumo — Core ARM Cortex-M0+ (STM32G070RB)

Você já tem a base “de engenheiro” para entender o que acontece antes do main(), como o core executa código e como lidar com interrupções e exceções de forma profissional. Aqui vai um resumo organizado do que cobrimos, para fechar a Parte 2 e abrir caminho para os periféricos da ST com HAL.

________________________________________

1) Registradores do core e modos de execução

•	R0–R12: uso geral (cálculos, temporários, parâmetros).

•	SP: stack pointer. O Cortex-M tem MSP (main) e PSP (process).

o	Bare-metal: normalmente tudo em MSP.

o	RTOS: thread mode tende a usar PSP, handlers usam MSP.

•	LR: retorno de função; em exceções vira EXC_RETURN (valor “mágico”).

•	PC: próxima instrução.

•	xPSR/IPSR: flags e o “número da exceção atual” (ótimo para debug).

________________________________________

2) Boot e Reset_Handler (o que acontece antes do main)

•	A CPU lê a vector table:

1.	word[0] → MSP inicial

2.	word[1] → Reset_Handler

•	Reset_Handler (startup) tipicamente:

o	copia .data (Flash → RAM)

o	zera .bss

o	chama SystemInit() e runtime (__libc_init_array())

o	chama main()

•	Provamos isso com exemplo real: variável em .data chega inicializada e .bss chega zerada.

________________________________________

3) Mapa de memória “core-side”

•	O core acessa Flash/RAM/periféricos por memória mapeada.

•	Periféricos do core (SCB/NVIC/SysTick) vivem no System Control Space (SCS).

•	Entender isso ajuda a ler registradores diretamente e a entender por que volatile é obrigatório em registradores.

________________________________________

4) Vector table e VTOR

•	A vector table contém os endereços dos handlers.

•	IRQ externa usa regra: slot = 16 + IRQn.

•	VTOR permite realocar a vector table (ex.: para RAM ou para app/bootloader).

•	Fizemos exemplos testáveis:

o	ler uma entrada do vetor e comparar com o endereço real do handler

o	copiar vetor para RAM, trocar um handler e apontar VTOR para RAM

________________________________________

5) SysTick (timer do core)

•	SysTick é um down-counter 24-bit:

o	LOAD = reload, VAL = valor atual, CTRL = enable/irq/clock, CALIB = referência.

•	COUNTFLAG indica que ocorreu wrap desde a última leitura (não “conta ticks”).

•	Configuramos SysTick “na unha” (sem HAL) para 1ms e validamos no debugger.

________________________________________

6) NVIC (interrupções externas)

•	NVIC controla para cada IRQ externa:

o	Enable (ISER/ICER)

o	Pending (ISPR/ICPR)

o	Priority (IP[])

•	No M0+, prioridade é quantizada (poucos bits efetivos).

Ou seja: não existem “256 níveis reais”.

•	Fizemos exemplos testáveis usando set pending por software para chamar handlers sem periféricos ST.

________________________________________

7) SCB (System Control Block) — registradores chave

•	ICSR: estado/controle de exceções (VECTACTIVE, VECTPENDING, PENDSTSET/PENDSVSET/NMIPENDSET).

•	AIRCR: reset por software (SYSRESETREQ com VECTKEY).

•	SCR: comportamento de sleep (SLEEPONEXIT, SLEEPDEEP, SEVONPEND).

•	CCR: configurações de alinhamento/controle do core (com ênfase prática no que importa no M0+).

•	SHP[]: prioridades de SysTick/PendSV/SVC (system handlers).

•	SHCSR: em M0+ é mais limitado; para pending/active, ICSR é o mais útil no dia a dia.

________________________________________

8) Exceções: NMI, SVC, PendSV, HardFault

•	NMI: não mascarável por PRIMASK. Testamos forçando via ICSR.NMIPENDSET.

•	SVC: “trap” via instrução SVC #imm8; extraímos o número do serviço lendo pc_stacked - 2.

•	PendSV: exceção pendável usada para trabalho deferido/context switch; testamos via ICSR.PENDSVSET.

•	HardFault: no M0+ é o fault principal (não há BusFault/MemManage separados como em M3/M4).

________________________________________

9) PRIMASK e seção crítica

•	PRIMASK é o mecanismo central no M0+ para travar IRQs mascaráveis.

•	Implementamos irq_lock/irq_unlock correto salvando/restaurando PRIMASK.

•	Demonstramos “perda” em read-modify-write sem lock e correção com lock.

________________________________________

10) Stack frame automático e EXC_RETURN

•	Em qualquer exceção, o hardware empilha: r0,r1,r2,r3,r12,lr,pc,xpsr.

•	O LR do handler contém EXC_RETURN, que controla como o core retorna da exceção.

•	Fizemos demos capturando:

o	PC empilhado (ponto interrompido)

o	LR empilhado (do código interrompido) vs LR do handler (EXC_RETURN)

o	MSP/PSP e CONTROL

________________________________________

11) Ferramentas de debug “nível produto”

•	Criamos biblioteca para dump de exceção reutilizável.

•	Evoluímos para salvar dump em RAM .noinit (persistente após reset).

•	Adicionamos:

o	CRC/checksum para validar integridade

o	ring buffer com histórico dos últimos N faults

o	“view” amigável no debugger (strings + valores principais)

Isso vira um “black box recorder” simples e extremamente útil em firmware real.

________________________________________

Desafio do Capítulo 1 — Módulo core-only

Objetivo

Construir um pequeno módulo independente de periféricos da ST para exercitar os conceitos centrais do capítulo. A proposta é unir leitura de registradores do core, uso correto de `PRIMASK`, configuração básica de SysTick e handlers mínimos de exceção.

Requisitos

1. Criar `core_arm.h` e `core_arm.c` com wrappers para:

•	ler `IPSR`, `xPSR` e `PRIMASK`

•	salvar e restaurar `PRIMASK` em uma seção crítica curta

•	configurar o SysTick para gerar um tick periódico simples

2. Criar handlers `NMI_Handler`, `HardFault_Handler` e `SysTick_Handler` com contadores globais.

3. Criar um `main.c` de demonstração que:

•	inicializa o módulo

•	habilita o tick

•	incrementa um contador global no `SysTick_Handler`

•	protege ao menos uma atualização compartilhada com `irq_lock()` e `irq_unlock()`

4. Escrever um `startup_notes.md` curto explicando:

•	o papel da vector table no reset

•	o que o hardware empilha ao entrar em uma exceção

•	por que o retorno de handler usa `EXC_RETURN`

Entregáveis esperados

•	`core_arm.h`

•	`core_arm.c`

•	`main.c`

•	`startup_notes.md`

Critérios de validação

•	`g_systick_ticks` cresce periodicamente

•	`PRIMASK` e `IPSR` podem ser observados no debugger

•	a seção crítica preserva o valor anterior de `PRIMASK`

•	os handlers existem e podem ser localizados na vector table do projeto

Capítulo A — Otimizações do Compilador (GCC) em Firmware

1) O que são otimizações e por que existem

O compilador não “traduz C literalmente”. Ele transforma seu código em uma sequência equivalente (do ponto de vista da linguagem) para:

•	rodar mais rápido

•	ocupar menos flash

•	usar menos RAM

•	reduzir consumo

Em firmware, isso é crucial: você tem poucos recursos e precisa de determinismo. Mas otimização também expõe erros do código que antes “pareciam funcionar”.

________________________________________

2) Níveis de otimização do GCC (o que cada um busca)

-O0 (sem otimização)

•	Melhor para debug linha a linha

•	Gera código maior e mais lento

•	Mantém variáveis “visíveis” no debugger

✅ Use quando:

•	está desenvolvendo e depurando lógica

•	quer correspondência forte entre C e assembly

⚠️ Pegadinha:

•	pode “mascarar” bugs de corrida, volatile faltando e UB.

________________________________________

-Og (otimização amigável para debug)

•	Compromisso entre -O0 e -O1

•	Mantém debug mais “natural”

•	Muitas toolchains recomendam para debug em embedded

✅ Use quando:

•	quer depurar com algum nível de performance realista

________________________________________

-O1 (otimização leve)

•	Remove redundâncias simples

•	Inlines moderados

•	Código geralmente melhor sem “mudanças agressivas”

________________________________________

-O2 (otimização forte para performance)

•	Mais inlining

•	Melhor reordenação e eliminação de código morto

•	Pode mudar bastante a estrutura do código no disassembly

✅ Use quando:

•	performance importa

•	você já tem testes e estabilidade

⚠️ Mais chance de:

•	variáveis “sumirem” no debug

•	bugs de UB aparecerem

________________________________________

-O3 (otimização agressiva)

•	Ainda mais inlining e otimizações de loop

•	Pode aumentar código e piorar cache (em MCUs sem cache, ainda pode aumentar flash e afetar timing)

✅ Em embedded, -O3 nem sempre é melhor. Muitas vezes -O2 ou -Os é preferível.

________________________________________

-Os (otimização para tamanho)

•	Tenta reduzir tamanho do binário

•	Excelente para MCUs com flash limitada

•	Pode reduzir inlining e gerar código mais compacto

✅ Muito usado em produto.

________________________________________

3) O que o compilador faz na prática (transformações comuns)

•	Dead code elimination: remove código que nunca afeta saída

•	Constant folding: pré-calcula expressões constantes

•	Common subexpression elimination: evita recalcular mesma coisa

•	Loop optimizations: unroll, strength reduction

•	Inlining: substitui chamada por corpo (reduz overhead, aumenta flash)

•	Reordering: reordena instruções, desde que a linguagem permita

________________________________________

4) Por que bugs “somem” ou “aparecem” com otimização

Aqui estão os campeões em firmware.

4.1 Variável não inicializada

Em -O0 o layout e os padrões de stack às vezes fazem “parecer” que funcionou.

Em -O2, registradores e stack mudam e o bug explode.

✅ Regra: sempre inicialize variáveis.

________________________________________

4.2 Falta de volatile em flags de ISR/DMA

Sem volatile, o compilador pode:

•	ler uma vez e guardar em registrador

•	não reler nunca mais

•	transformar loops em infinito

Exemplo típico:

while (!flag) { }

Sem volatile, em -O2 pode virar:

•	“flag não muda” (na visão do compilador) → loop infinito

✅ Regra:

•	flag modificada por ISR/DMA → volatile

________________________________________

4.3 Race conditions (concorrência)

Em -O0, o código é mais lento e “muda o timing”, então a corrida pode não acontecer.

Em -O2, o timing muda e a corrida aparece.

✅ Regra:

•	proteger seções críticas (PRIMASK/RTOS)

•	usar estruturas corretas (fila circular, buffers)

•	evitar read-modify-write sem proteção em variáveis compartilhadas

________________________________________

4.4 Undefined Behavior (UB) — o “vilão” da otimização

Se o seu código entra em comportamento indefinido, o compilador pode gerar qualquer coisa.

O exemplo mais comum em embedded:

•	overflow de signed

•	ponteiro inválido

•	acesso fora do array

Em -O0 pode “passar”, em -O2 pode quebrar.

✅ Regras práticas:

•	evite overflow signed (use int32_t com cuidado, ou uint32_t quando apropriado)

•	valide índices

•	evite casts perigosos

________________________________________

5) Pegadinhas famosas com otimização (e como evitar)

5.1 static inline e side-effects

Inlining pode duplicar código e avaliar expressões de forma diferente.

✅ Regra: cuidado com macros e funções inline com parâmetros que têm efeitos colaterais.

________________________________________

5.2 Funções “sumindo” no debug

Em -O2, funções podem ser inline e “não existir” como frame de stack.

✅ Dica:

•	use -Og para debug

•	ou marque função com __attribute__((noinline)) temporariamente

________________________________________

5.3 Otimização vs tamanho (trade-off real)

•	-O2 pode aumentar flash (mais inlining)

•	-Os pode reduzir flash mas mudar performance

✅ Em produto, normalmente você escolhe:

•	-Os para dispositivos apertados

•	-O2 para performance crítica

________________________________________

6) Como depurar bugs relacionados à otimização

Checklist rápido:

1.	Compare -O0 vs -Og vs -O2

2.	Se bug aparece só com otimização:

o	suspeite de volatile faltando

o	suspeite de UB

o	suspeite de concorrência

3.	Use o disassembly para confirmar:

o	leituras de flags continuam existindo?

o	loops foram eliminados?

4.	Ative warnings: -Wall -Wextra -Werror

5.	Se possível, use sanitizers em host (quando o código puder ser compilado no PC)

________________________________________

7) Recomendações STM32CubeIDE

•	Debug: -Og

•	Release: -Os (geral) ou -O2 (performance)

•	Sempre revisar:

o	volatile em registradores/flags ISR

o	seções críticas

o	inicialização

________________________________________

Capítulo B — Linker Script em Firmware (o que é e como fazer do zero)

1) O que é um linker script e por que ele importa

Depois de compilar, você tem arquivos .o com:

•	código (.text)

•	constantes (.rodata)

•	variáveis inicializadas (.data)

•	variáveis zero (.bss)

•	símbolos e relocations

O linker é quem decide:

•	onde cada seção vai ficar na memória

•	qual é o endereço de cada símbolo

•	como gerar o .elf/.bin

Em microcontrolador, isso é crítico porque:

•	Flash e RAM têm endereços fixos

•	stack e heap precisam caber

•	vetor de interrupções deve estar no endereço certo

•	bootloader/app podem dividir flash

________________________________________

2) Memória típica de um STM32 (conceito)

•	FLASH: código e constantes

•	RAM: .data, .bss, stack, heap

•	vector table: normalmente no início da flash (ou remapeada)

________________________________________

3) Seções principais (as que você precisa dominar)

•	.isr_vector → tabela de vetores

•	.text → código

•	.rodata → constantes

•	.data → globais inicializadas (copia Flash → RAM no reset)

•	.bss → globais não inicializadas (zeradas no reset)

•	.stack (às vezes implícito) → stack

•	.heap (às vezes implícito) → heap

•	.noinit → RAM persistente (não zera) — que já usamos

________________________________________

4) Como o Reset_Handler usa símbolos do linker script

O startup precisa saber:

•	onde começa .data na Flash

•	onde começa .data na RAM

•	tamanho de .data

•	onde começa e termina .bss

Esses endereços vêm de símbolos gerados pelo linker script (ex.: _sidata, _sdata, _edata, _sbss, _ebss).

✅ Sem esses símbolos, não existe “cópia de data” nem “zerar bss”.

________________________________________

5) Linker script do zero (modelo didático)

A seguir é um “esqueleto” de linker script para um MCU com:

•	FLASH em 0x08000000 (típico STM32)

•	RAM em 0x20000000

No seu projeto real, você ajusta os tamanhos conforme o STM32G070RB.

Exemplo de .ld (didático)

/* ====== Definição de memória ====== */

MEMORY

{

FLASH (rx)  : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 128K

RAM   (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 36K

}

/* ====== Símbolos úteis ====== */

_estack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM);  /* topo da stack */

/* ====== Seções ====== */

SECTIONS

{

/* Vetor de interrupções no início da FLASH */

.isr_vector :

{

. = ALIGN(4);

KEEP(*(.isr_vector))

. = ALIGN(4);

} > FLASH

/* Código e constantes */

.text :

{

. = ALIGN(4);

*(.text)

*(.text*)

*(.rodata)

*(.rodata*)

. = ALIGN(4);

_etext = .;

} > FLASH

/* Dados inicializados: LMA em FLASH, VMA em RAM */

_sidata = LOADADDR(.data);

.data : AT ( _etext )

{

. = ALIGN(4);

_sdata = .;

*(.data)

*(.data*)

. = ALIGN(4);

_edata = .;

} > RAM

/* BSS: zerado no Reset_Handler */

.bss :

{

. = ALIGN(4);

_sbss = .;

*(.bss)

*(.bss*)

*(COMMON)

. = ALIGN(4);

_ebss = .;

} > RAM

/* NOINIT: RAM persistente */

.noinit (NOLOAD) :

{

. = ALIGN(4);

_snoinit = .;

*(.noinit)

*(.noinit*)

. = ALIGN(4);

_enoinit = .;

} > RAM

}

________________________________________

6) Como validar o linker script (sem adivinhação)

Ferramentas práticas:

•	arquivo .map (mostra onde cada símbolo caiu)

•	no debugger: observar endereços de variáveis

•	confirmar que:

o	.isr_vector está no início da flash

o	.data está na RAM e tem LMA em flash

o	.bss está na RAM

o	.noinit fica na RAM e não é zerada

________________________________________

7) Pegadinhas comuns com linker script

•	colocar .isr_vector fora do início → MCU não dá boot

•	errar tamanho de RAM → stack invade .bss e crash aleatório

•	esquecer KEEP no vetor → linker pode remover vetor “não referenciado”

•	.data sem AT ou sem _sidata → variáveis inicializadas vêm erradas

•	misturar .noinit com .bss → perde persistência